Sportovní areál obce Hájek

Seznam dokumentace

A.	Průvodní zpráva

B.	Souhrnná technická zpráva

C.	Situační výkresy

C.1.	Situace širších vztahů 		1:10 000

C.2.	Koordinační situace stavby	1: 500

D.	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení

a)	Technická zpráva

b)	Výkresová část

SO 01	D.1.1.b.1. Půdorys

D.1.1.b.2. Vzorové řezy

D.1.1.b.3. Detail pole oplocení 6m

D.1.1.b.4. Detail pole oplocení 4m

SO 02	D.1.1.b.1. Půdorys

D.1.1.b.2. Půdorys lajnování

D.1.1.b.3. Vzorové řezy

D.1.1.b.4. Detail pole oplocení

D.1.1.b.5. Detail pole oplocení s vybavením

SO 03	D.1.1.b.1. Půdorys

D.1.1.b.2. Vzorové řezy

D.1.1.b.3. Detail pole oplocení 4m

D.1.1.b.4. Detail pole oplocení 1m

SO 04	D.1.1.b.1. Půdorys

D.1.1.b.2. Vzorové řezy

D.1.1.b.3. Detail pole areálové oplocení

D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení

Vzhledem k jednoduchosti se neřeší.

D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětné pro tento typ stavby.

D.1.4.	Technika prostředí staveb

Umělé osvětlení hřiště viz samostatná dokumentace

Odvodnění parkoviště viz samostatná dokumentace

D.2.	Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení

E.	Dokladová část

PD v dosavadní fázi neobsahuje

A. Průvodní zpráva

Obsah:	A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2.	Seznam vstupních podkladů

A.3.	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

c)	Údaje o odtokových poměrech

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním 						stavby

A.4.	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

b)	Účel užívání stavby

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 					obecných technických požadavků zabezpečujících 						bezbariérové užívání staveb

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

h)	Navrhované kapacity stavby

i)	Základní bilance stavby

j)	Základní předpoklady výstavby

k)	Orientační náklady stavby

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická 					zařízení

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:	Sportovní areál obce Hájek

Místo stavby:	Obec Hájek, lokalita Ovčárna u fotbalového hřiště

Katastrální území:			k.ú. Hájek u Ostrova

Parcelní čísla pozemků:		254, 344/9 a 344/11

Předmět PD:				Společná dokumentace pro DÚR a DSP

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Název:				Obec Hájek

Adresa:	Hájek 69, 363 01 Ostrov

IČ: 					00573230

Statutární zástupce:			Ing.Vít Hromádko, starosta obce

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelská firma: 		Beniksport s.r.o.

Adresa:				Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6

IČ: 					25148133

DIČ:					CZ 25148133

Statutární zástupce:			Ing. Arch. Jan Drdácký

Telefon:				777 940 867

E-mail:				j.drdacky@beniksport.cz

Hlavní projektant:			Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt,						číslo autorizace 01 168 – ČKA,

Projektanti stavební části:	Jan Drdácký

Zakázkové číslo:			031 – 15

Datum zpracování:			4/2016

A.2.	Seznam vstupních podkladů

- Zadání investora.

- Geodetické zaměření, Ing. Josef März – geodetické služby, 11/2015.

- Konzultace v rozpracovanosti.

- Makroskopický průzkum lokality.

- Fotodokumentace.

- Územní plán, Ing.arch.A.Kasková 2013

A.3.	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

Řešené území leží v jihovýchodní části obce Hájek v lokalitě Ovčárna na parcelách 254, 344/9 a 344/1. V současné době je v místě stavby pole. Pozemky jsou v majetku obce. Stavba bude napojena na komunikaci obce.

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Pozemky 344/9 a 344/11 jsou součástí zemědělského půdního fondu, proto je třeba je před zahájením stavby ze ZPF vyjmout.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Dešťová voda bude vsakována na místě, stejně jako doposud, odtokové poměry jsou příznivé. Voda z asfaltového parkoviště bude odvedena přes lapol do dešťové kanalizace obce.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je v souladu s územním plánem města. Plochy leží v řešeném území a jsou funkčně vymezeny pro občanské vybavení – sport.

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Tato dokumentace je zároveň DÚR.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů. Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na zájmové území nejsou.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Investor zajistí vyjádření k inženýrským sítím kolidujícím s navrženou stavbou. Případné práce související s jejich ochranou budou plně v gesci investora.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

| obec | katastrální území | p. č. | druh pozemku podle KN | výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec Hájek | Hájek u Ostrova | 254 | Ostatní plocha | 13101 |
| Obec Hájek | Hájek u Ostrova | 344/9 | Orná půda | 5857 |
| Obec Hájek | Hájek u Ostrova | 344/11 | Orná půda | 544 |

A.4.	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba

b)	Účel užívání stavby

Plocha občanského vybavení - sportoviště.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Pozemky 344/9 a 344/11 jsou součástí zemědělského půdního fondu, proto je třeba je před zahájením stavby ze ZPF vyjmout.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 	požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a bezbariérové užívání staveb.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dosud nebyly vzneseny, objeví-li se budou zapracovány.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na tech. řešení stavby z char. stavby nevyplývají.

h)	Navrhované kapacity stavby

Hřiště na malou kopanou 36x62m s umělým trávníkem III. generace a oplocením, víceúčelové hřiště 18x36m s umělým polyuretanovým povrchem a oplocením, tenisové kurty 36x36m s umělým tenisovým trávníkem oplocením a parkoviště s asfaltobetonovým povrchem vč. areálového oplocení

i)	Základní bilance stavby

Pro navrženou stavbu není předmětné.

j)	Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby:	2016

Předpokládaná lhůta výstavby:	6 měsíců

k)	Orientační náklady stavby

Viz přiložený rozpočet, který je nedílnou součástí PD.

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Hřiště na malou kopanou 36x62m

SO 02 – Víceúčelové hřiště 18x36 m

SO 03 – Tenisové kurty 36x36m

SO 04 – Parkoviště + areálové oplocení

B. Souhrnná technická zpráva

Obsah:	B.1.	Popis území stavby

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na						pracovní a komunální prostředí

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 						prostředí

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	Dopravní řešení

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7.	Ochrana obyvatelstva

B.8.	Zásady organizace výstavby

B.1.	Popis území stavby

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Na přibližně 2/3 zájmového území se rozkládá stávající pole. Ostatní plocha je zarostlá ruderálním porostem. Ze severní a východní strany jsou parcely lemovány stávající komunikací obce a ze severní a západní strany stromořadím různě vzrostlých stromů různého druhu. Parcely jsou svažité k severovýchodu a jsou v majetku investora.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byl proveden makroskopický průzkum lokality, na jehož základě byla navržena stavba. Dále bylo provedeno zaměření a fotodokumentace areálu.

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Území není poddolované a neleží v záplavovém území.

e)	Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a na odtokové poměry v území, ochrana okolí

Provoz stavby nemá žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťová voda je svedena do podloží ploch, kde je vsakována na místě jako doposud. Proti přívalové vodě jsou sportoviště chráněna odvodňovacím betonovým žlabem, z nějž je voda odváděna do terénu mimo navržené plochy. Dešťová voda s parkoviště je odváděna přes lapol do dešťové kanalizace.

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby dojde ke kácení 7 vzrostlých stromů.

g)	Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemky 344/9 a 344/11 jsou součástí zemědělského půdního fondu, proto je třeba je před zahájením stavby ze ZPF vyjmout.

h)	Územně technické podmínky

Sportovní areál bude napojen z východu na stávající komunikační síť města.

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Investor zajistí vyjádření k inženýrským sítím kolidujícím s navrženou stavbou. Případné práce související s jejich ochranou budou plně v gesci investora.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby

a)	Funkční náplň stavby

Jedná se o stavbu víceúčelového areálu pro míčové sporty s využitím pro širokou veřejnost.

b)	Základní kapacity funkčních jednotek

Hřiště zaujímají 4 158 m2, pěší komunikace a asfaltové parkoviště 770 m2

c)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

U hřiště se nepředpokládá vznik odpadů, pouze „domovní odpad“, např. PET lahve od limonád. Ten se bude sbírat dle stávajících zvyklostí v areálu a svážet dle zvyklostí sváženého obvodu.

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Návrh sportovišť vychází z možností daného místa a z požadavků investora.

b)	Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Sportovní areál tvoří: Hřiště na malou kopanou 36x62m s umělým trávníkem III. generace tl. 40mm s oplocením z dřevěných fošen, svařovaných jäkl rámů a ochranné sítě v=6 resp. 4m. K dorovnání výškových rozdílů je oplocení založeno v opěrné zdi ze ztraceného bednění provedené po celém obvodu hřiště. Přístup na hřiště bude po bezbariérové rampě ze zámkové dlažby lemované betonovou palisádou (SO01). Dále bude areál tvořen víceúčelovým hřištěm 18x36m s umělým jednovrstevným polyuretanovým povrchem tl. 11mm, které bude opatřeno oplocením v=4m s dřevěným mantinelen z fošen v=1 m a ochranné sítě resp. drátěného pletiva. V oplocení budou vestavěné branky 3x2m, nad kterými budou napevno umístěny koše s deskami na basketbal. Hřiště bude ze severu lemováno chodníkem ze zámkové dlažby o šířce 3 m (SO 02). Mezi hřišti SO01 a SO02 budou provedeny dva tenisové kurty 36x36m s umělým tenisovým trávníkem tl. 15mm částečně oddělené oplocením z ochranné sítě v=1,5. Dále bude ze severní a jižní strany kurtů doplněno oplocení z ochranné sítě resp. drátěného pletiva v=4m (SO 03). U vjezdu do areálu bude vybudováno parkoviště s asfaltovým povrchem (24 stání z toho dvě stání vyhrazené pro invalidy). Kolem areálu bude doplněno oplocení z drátěného pletiva v=1,6m (SO 04). Jednotlivá hřiště budou osvětlena umělým osvětlením (viz samostatná PD). V rámci jednotlivých objektů budou pouze připraveny betonové patky pro osazení stožárů osvětlení a položeny kabelové chráničky pro dodatečné přivedení kabelů k jednotlivým stožárům. Barevné řešení viz výkresová část PD.

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o víceúčelový sportovní areál s využitím pro širokou veřejnost. Areál nemá žádné technologické soubory.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Všechny sportovní plochy a komunikace mezi nimi jsou řešeny bezbariérově a odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přístupové komunikace ke sportovištím nejsou předmětem projektu.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a dle pravidel jednotlivých sportů.

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

a)	Stavební řešení

Příprava území bude probíhat v rámci realizace jednotlivých objektů. Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství navržených ploch, konstrukcí základů oplocení, patek osvětlení a pouzder pro sportovní vybavení. V rámci zemních prací je třeba stávající terén upravit tak, aby pod jednotlivými objekty vznikla pláň dle navrženého spádu jednotlivých ploch. Odtěžená zemina přerovnána v místě k vytvoření zemní pláně a dále použita na vyrovnání terénu kolem dokončené stavby. Dále bude odstraněno stávající areálové oplocení vč. odvozu na skládku a přesunuta stávající vjezdová vrata dle koordinační situace. Plocha hřiště na malou kopanou bude uložena mezi opěrnou zeď ze ztraceného bednění osazenou po celém obvodu hřiště. Ostatní zpevněné plochy budou uloženy mezi betonový obrubník usazený do betonového lože. Dále bude na předem osazené sloupy osazena plotová výplň. Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní vybavení a mobiliář. Pro odvod přívalové vody mimo hrací plochy je po obvodu sportovišť navržen betonový žlab zaústěny do terénu. Svah mezi hřišti SO02 a SO03 a odvodňovacím žlabem bude zpevněn zatravňovací dlažbou vyplněnou štěrkodrtí.

b)	Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční řešení hřiště na malou kopanou 36x62m (SO 01)

-	odtěžení zeminy, přerovnání a hutnění pláně

-	realizace štěrkodrti (celoplošná drenáž) – hutněno – tl. 370 mm

-	realizace umělého trávníku III. generace – tl. 40mm

Konstrukční víceúčelové hřiště 18x36m (SO 02)

-	odtěžení zeminy, přerovnání a hutnění pláně

-	realizace štěrkodrti (celoplošná drenáž) – hutněno – tl. 310 mm

-	realizace elastické podložky – tl. 30 mm

-	realizace jednovrstvého polyuretanového povrchu EPDM– tl. 11 mm

Konstrukce tenisové kurty 36x36m (SO 03)

-	odtěžení zeminy, přerovnání a hutnění pláně

-	realizace štěrkodrti (celoplošná drenáž) – hutněno – tl. 330 mm

-	realizace umělého tenisového – tl. 15 mm

Konstrukce parkoviště (SO 04)

-	odtěžení zeminy, přerovnání a hutnění pláně

-	realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 300 mm

-	obalované kamenivo – 60 mm

-	realizace asfaltový beton – tl. 40 mm

Konstrukce přístupová komunikace/zatravňovací dlažba (SO 01, 02, 03)

-	odtěžení zeminy, přerovnání a hutnění pláně

-	realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 180 mm

-	realizace zámková/zatravňovací dlažba pojezdová – tl. 60/80 mm

c)	Mechanická odolnost a stabilita

Pro daný typ stavby se neřeší. Jedná se o jednoduchou stavbu, kde jsou provedeny

žádné opěrné zdi o maximální výšce 0,8m a svahy jsou vysvahovány v poměru max. 1:2.

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Žádná technická ani technologická zařízení stavba nezahrnuje.

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

Pro stavbu sportovního areálu není nutné zpracovávat požární zprávu. Jedná se o venkovní prostor neohraničený stavebními konstrukcemi. Nebude tedy řešen jako požární úsek, nestanoví se u něj stupeň požární bezpečnosti. Délky a šířky únikových cest splní normové požadavky. Z hlediska odstupů řešení vyhoví.

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

U daného typu stavby se neřeší.

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální			prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a řešení vlivu stavby na okolí

Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb.

Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. Vody z parkoviště jsou odvedeny přes lapol do dešťové kanalizace. Z hlukového hlediska: stavba je dostatečně vzdálena od obytné zástavby.

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o venkovní prostory, kde se neprovádí ochrana proti radonu

b)	Ochrana před bludnými proudy

Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena.

c)	Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena.

d)	Ochrana před hlukem

Sportoviště je dostatečně vzdáleno od okolní bytové zástavby.

e)	Protipovodňová opatření

Stavba ani její provoz není tímto jevem bezprostředně ohrožena. Případné zalití vodou při extrémních záplavách neohrozí následnou funkčnost stavby. Polyuretanové povrchy se pouze očistí tlakovou vodou.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.

B.4.	Dopravní řešení

Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávající příjezdovou komunikací.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem. V rámci stavby bude pokáceno 7 stromů – u objektu SO 01.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb.

Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. Dešťové vody z asfaltového parkoviště jsou odvedeny přes lapol do dešťové kanalizace. Dešťové vody z ostatních jsou vsakovány na místě, jako doposud.

B.7.	Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není uvažováno s budováním krytů CO ani s nebezpečím charakteru závažných havárií.

B.8.	Zásady organizace výstavby

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. Pozemek je oplocen. Zatravněná plocha v prostoru staveniště bude ukončení prací vrácena do původního stavu.

b)	Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy a podkladní vrstvou ze štěrkodrtě.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd na stavbu je po stávajících vjezdech, z komunikace města. V případě potřeby napojení na zdroj elektro a vody si dodavatel zajistí tyto zdroje svépomocí.

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Přístup na stavbou dotčené pozemky musí být koordinovány dodavatelem stavby tak, aby byla zajištěna bezpečnost v okolí stavby.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jednotlivá pracoviště musí být ohraničena výstražným značením, výkopy zajištěny, atd., v souladu s platnými předpisy. V rámci stavby nedojde k demolicím. U hřiště SO 01 bude vykáceno 7 stromů.

f)	Maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude vzhledem k technologii stavby pouze v místě trvalého záboru – na ploše stávajícího sportovního areálu.

g)	Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb. Veškeré odpady budou shromažďovány odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo odstranění.

Odpady vznikající při stavbě:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 17 01 01 | Beton | O | AN3/AN5 |
| 17 01 02 | Cihly | O | AN3/AN5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | AN3/AN5 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | AN3/AN5 |

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 – skladování

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytěžená zemina bude použita na modelaci terénu a konečné terénní úpravy.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem dodavatele je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti kropením a skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo kontejnerech. Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-21 hod.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním

hygienickým předpisům a směrnicím.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Sportovní plochy jsou plně bezbariérové.

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Položení polyuretanového povrchu – od dubna do října (musí být dodrženy teploty a vlhkosti ovzduší dle výrobce). Na tento bod je třeba brát zřetel, protože může ovlivnit dokončení stavby!

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůta výstavby:	6 měsíců

C. Situační výkresy

Obsah:	C.1.	Situace širších vztahů 		1:10 000

C.2.	Koordinační situace stavby		1:500

D. Dokumentace objektů a technických a 	technologických zařízení

Obsah:	D.1.	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení

a)	Technická zpráva

b)	Výkresová část

D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení

Vzhledem k jednoduchosti se neřeší.

D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětné pro tento typ stavby.

D.1.4.	Technika prostředí staveb

Umělé osvětlení hřiště viz samostatná dokumentace

Odvodnění parkoviště viz samostatná dokumentace

D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení

Není předmětné pro tento typ stavby.

D.1.1.a. – Technická zpráva

Účel objektu

Projekt řeší výstavbu sportovního areálu obce Hájek. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl požadavek na výstavbu víceúčelového sportovního areálu pro širokou veřejnost. Přístup ke sportovištím bude po stávající asfaltové komunikaci, na kterou bude napojeno a parkoviště a přístupový chodník ze zámkové dlažby. Dešťová voda bude svedena do podloží navržených ploch. Sportoviště budou osvětlena, aby byla zajištěna možnost využití sportovišť v podvečer, zejména v zimních měsících (viz samostatná dokumentace).

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, a řešení vegetačních úprav v okolí objektu

Sportovní areál tvoří: Hřiště na malou kopanou 36x62m s umělým trávníkem III. generace tl. 40mm s oplocením z dřevěných fošen, svařovaných jäkl rámů a ochranné sítě v=6 resp. 4m. K dorovnání výškových rozdílů je oplocení založeno v opěrné zdi ze ztraceného bednění provedené po celém obvodu hřiště. Přístup na hřiště bude po bezbariérové rampě ze zámkové dlažby lemované betonovou palisádou (SO01). Dále bude areál tvořen víceúčelovým hřištěm 18x36m s umělým jednovrstevným polyuretanovým povrchem tl. 11mm, které bude opatřeno oplocením v=4m s dřevěným mantinelen z fošen v=1 m a ochranné sítě resp. drátěného pletiva. V oplocení budou vestavěné branky 3x2m, nad kterými budou napevno umístěny koše s deskami na basketbal. Hřiště bude ze severu lemováno chodníkem ze zámkové dlažby o šířce 3 m (SO 02). Mezi hřišti SO01 a SO02 budou provedeny dva tenisové kurty 36x36m s umělým tenisovým trávníkem tl. 15mm částečně oddělené oplocením z ochranné sítě v=1,5. Dále bude ze severní a jižní strany kurtů doplněno oplocení z ochranné sítě resp. drátěného pletiva v=4m (SO 03). Kvůli zvýšení kapacity využívání sportovního areálu bude u vjezdu do areálu vybudováno parkoviště s asfaltovým povrchem (24 stání z toho dvě stání vyhrazené pro invalidy). Kolem areálu bude doplněno oplocení z drátěného pletiva v=1,6m (SO 04). Jednotlivá hřiště budou osvětlena umělým osvětlením (viz samostatná PD). V rámci jednotlivých objektů budou pouze připraveny betonové patky pro osazení stožárů osvětlení a položeny kabelové chráničky pro dodatečné přivedení kabelů k jednotlivým stožárům. Barevné řešení viz výkresová část PD.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

SO 01 – Hřiště na malou kopanou 36x62m

SO 02 – Víceúčelové hřiště 18x36 m

SO 03 – Tenisové kurty 36x36m

SO 04 – Parkoviště

Hřiště mají podélnou osu ve směru sever- jih, což je pro míčové hry ideální.

- Popis stávajícího stavu

- Na přibližně 2/3 zájmového území se rozkládá stávající pole. Ostatní plocha je zarostlá ruderálním porostem. Ze severní a východní strany jsou parcely lemovány stávající komunikací obce a ze severní a západní strany stromořadím různě vzrostlých stromů různého druhu. Parcely jsou svažité k severovýchodu a jsou v majetku investora.

- Zemní práce

Příprava území bude probíhat v rámci realizace jednotlivých objektů. Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství navržených ploch, konstrukcí základů oplocení, patek osvětlení a pouzder pro sportovní vybavení. V rámci zemních prací je třeba stávající terén upravit tak, aby pod jednotlivými objekty vznikla pláň dle navrženého spádu jednotlivých ploch. Odtěžená zemina přerovnána v místě k vytvoření zemní pláně a dále použita na vyrovnání terénu kolem dokončené stavby. Dále bude odstraněno stávající areálové oplocení vč. odvozu na skládku a přesunuta stávající vjezdová vrata dle koordinační situace. Ostatní zpevněné plochy budou uloženy mezi betonový obrubník usazený do betonového lože. Dále bude na předem osazené sloupy osazena plotová výplň. Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní vybavení a mobiliář. Pro odvod přívalové vody mimo hrací plochy je po obvodu sportovišť navržen betonový žlab uložený do betonového ložě zaústěný do terénu. Svah mezi hřišti SO02 a SO03 a odvodňovacím žlabem bude zpevněn zatravňovací dlažbou na pokladní štěrkovou skladbu vyplněnou štěrkodrtí.

#### Konstrukce – hřiště na malou kopanou 36x62m (SO 01)

Plocha hřiště na malou kopanou bude uložena mezi opěrnou zeď ze ztraceného bednění tl. 300mm osazenou po celém obvodu hřiště. Součástí základů budou i patky pro stožáry osvětlení. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a umělý trávník III. generace tl. 40mm. Plocha bude v rovině.

Oplocení je navrženo po celém obvodu hřiště. Rozteč mezi sloupky je 1,0 – 2,5 m, průměr sloupků je 89/3mm a délka 4,8-7m. Spodní část v=1m bude provedena z fošen o tloušťce 4 cm. Ze tří stran a jedno pole ze zbývající strany bude doplněno svařovaným jäklovým rámem v=1m. Horní část tvoří ochranná polypropylenová síť s oky 45 x 45mm zelené barvy přivázaná v horní a dolní části na ocelovou vodící tyč pr. 32/2,6mm. V oplocení budou jedna dvoukřídlá uzamykatelná vrátka v delší příchodové straně. Vrátka jsou tvořena jäklovým rámem vyplněným ocelovou sítí.

Pro sportovní povrch tvořený umělým trávníkem III generace tl. 40mm bude podloží tvořeno následující skladbou:

Úprava pláně včetně zhutnění

Štěrkodrť frakce 32 - 63 mm				tl. 200 mm

Štěrkodrť frakce 16 - 32 mm				tl. 150 mm

Štěrkodrť frakce 0 - 4 mm					tl. 20 mm

#### Konstrukce – víceúčelové hřiště 18x36m (SO 02)

Konstrukce víceúčelového hřiště 18 x 36m bude vložena mezi betonový obrubník osazený po celém obvodu do betonového lože. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě s ukončující vrstvou z elastické podložky a umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11 mm. Plocha bude v rovině.

Oplocení je navrženo po celém obvodu hřiště. Rozteč mezi sloupky je 1,0 – 2,5 m, průměr sloupků je 89/3mm a délka 4,8m. Spodní část (1m) bude provedena z fošen o tloušťce 4 cm. Horní část tvoří ochranná polypropylenová síť s oky 45 x 45mm zelené barvy přivázaná v horní a dolní části na ocelovou vodící tyč pr. 32/2,6mm respektive z jižní strany z drátěného tenisového pletiva s oky 50 x 50mm s povrchovou úpravou Zn+PVC zelené barvy. V oplocení budou jedna dvoukřídlá uzamykatelná vrátka v kratší příchodové straně. Vrátka jsou tvořena jäklovým rámem vyplněným ocelovou sítí. V oplocení budou vestavěné branky 3x2x1m z vyvařené ocelové sítě na kratších stranách oplocení a konstrukce na basketbal. Dále budou dodány sloupky a síť na volejbal/nohejbal a sloupky a síť na tenis. Pro kotvení sportovních sloupků budou v rámci zpevněného podloží připraveny betonové základy 0,7x0,7x0,8m s ocelovým pouzdrem, do kterého se sloupky budou moci zasunout. Nejsou–li používány sloupky, budou pouzdra zakryta speciální krytkou, pokrytou daným umělým povrchem. V rámci oplocení budou připraveny patky pro osazení sloupů osvětlení vč. kabelových chrániček pro přívod kabelů.

Pro přístup na hřiště, které je navrženo o 800mm výš než ostatní plochy bude vybudována bezbariérová přístupová rampa ze zámkové dlažby uložené mezi palisády z prefabrikovaných betonových dílců.

Pro sportovní povrch tvořený umělým polyuretanovým povrchem EPDM tl. 11 mm bude podloží tvořeno následující skladbou:

Úprava pláně včetně zhutnění

Štěrkodrť frakce 32 - 63 mm				tl. 200 mm

Štěrkodrť frakce 16 - 32 mm				tl. 100 mm

Štěrkodrť frakce 0 - 4 mm					tl. 10 mm

Elastická podložka						tl. 30 mm

#### Konstrukce – tenisové kurty 36x36m (SO 03)

Plocha tenisových kurtů bude uložena mezi opěrnou zeď (SO 01) a obrubník (SO 02) a doplněna o obrubník z jižní a severní strany uloženy do betonového lože. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a umělý tenisový trávník tl. 15mm. Plocha bude v rovině.

Oplocení je navrženo na severní a jižní straně (západní a východní oplocení tvoří oplocení hřišť SO 01 a SO 02). Rozteč mezi sloupky je 3 m, průměr sloupků je 89/3mm a délka 4,8. Severní oplocení v=4m tvoří ochranná polypropylenová síť s oky 45 x 45mm zelené barvy přivázaná v horní a dolní části na ocelovou vodící tyč pr. 32/2,6mm. V oplocení budou dvoje dvoukřídlá uzamykatelná vrátka v příchodové straně. Vrátka jsou tvořena jäklovým rámem vyplněným ocelovou sítí. Jižní oplocení v=4m tvoří drátěné Zn+PVC zelené barvy s oky 50 x 50mm tl. 3,2mm přivázané v horní a dolní části na ocelovou vodící tyč pr. 32/2,6mm. Mezi hřišti bude částečné oplocení z polypropylenové sítě s oky 45 x 45mm zelené barvy přivázané v horní a dolní části na ocelová lanka ukotvená na ocelové sloupky průměru 60/3mm délky 2,5m v rozteči 2,5m. V rámci oplocení budou připraveny patky pro osazení sloupů osvětlení vč. kabelových chrániček pro přívod kabelů.

Dále budou dodány sloupky a síť na tenis vč. wimbedonů. Pro kotvení sportovních sloupků budou v rámci zpevněného podloží připraveny betonové základy 0,7x0,7x0,8m s ocelovým pouzdrem, do kterého se sloupky budou moci zasunout. Nejsou–li používány sloupky, budou pouzdra zakryta speciální krytkou, pokrytou daným umělým povrchem.

Pro sportovní povrch tvořený umělým tenisovým trávníkem tl. 15mm bude podloží tvořeno následující skladbou:

Úprava pláně včetně zhutnění

Štěrkodrť frakce 32 - 63 mm				tl. 200 mm

Štěrkodrť frakce 16 - 32 mm				tl. 100 mm

Štěrkodrť frakce 0 - 4 mm					tl. 30 mm

Konstrukce – přístupová komunikace resp. rampa (SO 01, SO 02 a SO 03)

Plochy komunikací budou uloženy mezi betonový obrubník resp. betonové palisády osazené do betonového lože. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkodrti a zámková dlažba tl. 60mm. Plocha bude v 1% spádu severním směrem.

Pro zpevněnou plochu tvořenou zámkovou dlažbou tl. 60mm bude podloží tvořeno následující skladbou:

Úprava pláně včetně zhutnění

Štěrkodrť frakce 8 - 16 mm					tl. 150 mm

Štěrkodrť frakce 4 - 8 mm					tl. 30 mm

Konstrukce – parkoviště (SO 04)

Plocha parkoviště bude uloženy mezi betonový silniční obrubník osazený do betonového lože. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze štěrku, dále asfaltové betony. Dešťové vody z parkoviště jsou odváděny přez lapol do dešťové kanalizace obce – viz samostatná část Odvodnění parkoviště, ing. Michalovič

Areál bude doplněn oplocením z drátěného pletiva na ocelové sloupky v=1,6m.

Pro zpevněnou plochu tvořenou zámkovou dlažbou tl. 80mm bude podloží tvořeno následující skladbou:

Úprava pláně včetně zhutnění

Štěrkodrť frakce 0-63 mm					tl. 150 mm

Štěrkodrť frakce 0-32 mm					tl. 150 mm

- Obalované kamenivo ACL 16				tl.60 mm

- Asfaltový beton ACO 8					tl.40 mm

- Terénní úpravy

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem.

Specifikace:

## UMĚLÝ PUR POVRCH EPDM tl. 11 mm + ELASTICKÁ PODLOŽKA tl 30 mm:

Trvanlivý polyuretanový povrch. Vyroben z vysoce kvalitního granulátu EPDM v jedné vrstvě o síle 11 mm, bez příměsi recyklované, černé gumy, čímž se dosahuje maximální trvanlivosti. Vhodný na velmi namáhaná sportoviště jako sídliště, školní hřiště atd. Povrch je možné dodat v různých barvách, nebo barevných kombinacích. Zde byla vybrána barva červená z důvodu barevné stálosti a velké odolnosti vůči ultrafialovému záření. Pokládá se na předem připravený podklad, nejčastěji na asfaltový vodopropustný koberec. Povrch musí mít certifikát dle DIN 18035 a prohlášení o shodě.

Na umělém povrchu budou barevně odlišenými čarami vyznačena hřiště dle pravidel sportů.

Elastická podložka je tvořena směsí nezrozpouštědlového, vzdušnou vlhkostí vytvrzujícího jednosložkového polyuretanového pojiva s dlouhotrvající elasticitou, kvalitního SBR granulátu frakce 1-4 mm a drceného kameniva frakce 4-8 mm. Spotřeba materiálu na jeden m2 podložky je 2,3 kg pojiva, 12,5 kg SBR granulátu a 25 kg štěrku. Přesná spotřeba gumových granulí závisí na velikosti částic a sypné hmotnosti a může se dodavatel od dodavatele lišit.

Celý systém (podložka+umělý povrch) musí odpovídat normě ČSN EN 14877.

## UMĚLÝ TRÁVNÍK 3. GENERACE dl. 40 mm:

Trávník je vhodný pro fotbalové hrací plochy hřiště s výborným odskokem a skluzem. Umělý venkovní trávník s monofilanemtním vlasem s čočkovým profilem (počet vpichů 10 079/m2), s křemičitým vsypem (0,6-1,2 mm 18-20 kg/m2) a SBR vsypem (0,5-2,0 mm 5-8 kg/m2) v běhounech šířky 400 cm volně kladený s podlepovanými spoji na předem připravený zpevněný podklad. Hrací lajny jsou ze stejného materiálu jako hrací povrch, šířka čar je 50 mm. Barva lajnování je bílá.  Nutné prohlášení o shodě, kde se sledují např. tyto vlastnosti: svislý odraz míče, úhlový odraz míče, kutálení míče, tlumení nárazů, deformace, rotační odpor, počet vpichů na jednotku plochy a mnoho dalších.

- Upozornění: žádný umělý trávník není bezúdržbový, vždy je nutné jej po hraní projet kartáčem a po určitém provozu (cca 1x ročně) provést strojní čištění specielní technikou!

- UMĚLÝ VÍCEÚČELOVÝ TRÁVNÍK tl. 15 mm

Trávník je vhodný pro tenisové kurty s výborným odskokem a skluzem. Umělý venkovní trávník s křemičitým vsypem v běhounech šířky 400 cm volně kladený s podlepovanými spoji na předem připravený zpevněný podklad. Hrací povrch je stabilizován křemičitým vsypem. Množství křemičitého písku se pohybuje okolo 16 kg/m2. Hrací lajny jsou ze stejného materiálu jako hrací povrch, šířka čar je 50 mm. Barva lajnování je v základu. Lajny mohou být vetkány přímo u výrobce, nebo se osazují až na místě podle počtu hracích ploch a jejich umístění. Tento trávník má vlas dlouhý 15 mm s počtem vpichů okolo 44 000 na metr čtvereční, dtex = 6600.

BETONOVÝ OBRUBNÍK:

Obrubník z  vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a drážku.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ š. 300mm

Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu vhodné pro stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Vlastnosti tvarovek: vysoká pevnost (pevnostní třída 20 MPa dle ČSN EN 771-3), mrazuvzdornost, rozměrová přesnost, minimální nasákavost, nehořlavost a požární odolnost. Profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost. Prvky se kladou na vazbu, a to buď na sucho nebo za použití maltové směsi a poté se pro zmonolitnění zalijí betonem, případně se konstrukce zpevní vodorovným nebo svislým armováním.

ZÁMKOVÁ/ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA:

Zámková dlažba je navržena vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody, chemických látek, nízkou obrusnost.

OCHRANNÉ SÍTĚ PP/45/45/4 mm:

Ochranná síť z polyethylenu se vyznačuje vysokou pevností, životností, houževnatostí a odolností proti všem povětrnostním vlivům. Je vyráběna strojově o rozměru oka 45/45/4 mm. Barva zelená.

## ODVODŇOVACÍ ŽLAB:

Žlab z vibrolisovaného betonu pro povrchové odvodnění spojující maximální užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Skladebné rozměry (tl. x d. x š.) jsou 158x330x590/669.

Vedoucí projektu:						Ing. arch. Jan Drdácký

Datum: 04/2016							BENIKSPORT s.r.o.

Na Petynce 424/154

169 00 Praha 6