NIVELETA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,                                        14754  Praha 4,  K Rysance 16
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP31

                                              NIVELETA ZADANÁ TEČNAMI

    Verze:   2017                         Datum zadání:   01.04.2025           Datum výpočtu:   1. 4.2025  12: 0:54
    datum a čas kompilace:  02.03.2017  23:08
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:8649-3
 Trasa:  1.V31


 *     Použit vstupní soubor Niveleta s názvem 1.SNI
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku        20.03.2025  programem  HNIV21
 *     Datum posl. zápisu  20.03.2025  programem  HNIV21
 *     Soubor .SNI nového typu

 **  Chyba v otevření souboru 1.SNI
     Soubor obsahuje odlišný název 1.sni


       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    507.340    0          .000       .000     .000
                                                                               3.374      4.386      1.701
         2       .004386    507.488    3       100.000      2.685     .036
                                                                              -1.996     21.948     13.674
         3       .026334    507.050    3       500.000      5.589     .031
                                                                              -4.231     23.634     18.045
         4       .049968    506.050    0          .000       .000     .000

 *     Použit vstupní soubor  Staničení s názvem 1.SSS
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku         1. 4.2025  programem  RP31
 *     Datum posl. zápisu   1. 4.2025  programem  RP31

 *     Vytvořen výstupní soubor  Staničení s názvem 1.SSS
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku         1. 4.2025  programem  RP31
 *     Datum posl. zápisu   1. 4.2025  programem  RP31


 V Ý P O Č E T   V Ý Š E K   V   P O D R O B N Ý C H    B O D E C H

   Staničení     označení       výška       spád

     .000000    **  OT   V     507.340      3.374
     .001701            ZZ     507.397      3.374
     .003118        TK         507.435      1.957
     .004386             V     507.452       .689
     .005000    **             507.454       .075
     .005075            VZ     507.454       .000
     .007071            KZ     507.434     -1.996
     .010000    **             507.376     -1.996
     .010972        KT         507.357     -1.996
     .015000    **             507.276     -1.996
     .020000    **             507.176     -1.996
     .020745            ZZ     507.162     -1.996
     .025000    **             507.059     -2.847
     .026334             V     507.019     -3.113
     .030000    **             506.891     -3.847
     .031923            KZ     506.814     -4.231
     .035000    **             506.683     -4.231
     .040000    **             506.472     -4.231
     .045000    **             506.260     -4.231
     .049968             V     506.050     -4.231
     .049969    **  TO

 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB ***