OSA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,                                        14754  Praha 4,  K Rysance 16
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12

                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC

    Verze:   2017                         Datum zadání:   01.04.2025           Datum výpočtu:   1. 4.2025  11:59:15
    datum a čas kompilace:  25.11.2017  21:27
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:8649-3
 Trasa:  1.V12


 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 1.SHB
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku        20.03.2025  programem  ISHB5
 *     Datum posl. zápisu  20.03.2025  programem  ISHB5
 *     Soubor .SHB nového typu

 **  Chyba v otevření souboru 1.SHB
     Soubor obsahuje odlišný název 1.shb

 *   Konec čtení vstupních údajů


 Přečteno   0 řádků dat a   4 úseků ze souboru SHB

 Uloženo    4 úseků

 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku         1. 4.2025  programem  RP12
 *     Datum posl. zápisu   1. 4.2025  programem  RP12
 *     Soubor .SHB nového typu


             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat

  1 OT       .000000  856523.406 1012292.920 232.93363        .000        .000        .000
  0 tečna      3.118        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .003118  856521.864 1012290.209 232.93363      -5.000  856526.210 1012287.736
  1 kružnice   7.854        .000        .000    .00000        .000  856519.391 1012285.864   5.000  -2.071-100.00000

  3 KT       .010972  856523.737 1012283.391 132.93363        .000        .000        .000
  0 tečna     38.996        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TO       .049969  856557.631 1012264.105 132.93363        .000        .000        .000


 *     Vytvořen výstupní soubor  Staničení s názvem 1.SSS
 *     Akce:
 *     Trasa:
 *     Datum vzniku         1. 4.2025  programem  RP12
 *     Datum posl. zápisu   1. 4.2025  programem  RP12


              Údaje o podrobných bodech trasy
     WB              STA            Y           X        sig            R

 **  OT              .000000   856523.406 1012292.920  232.93362        .000
     TK              .003118   856521.864 1012290.210  232.93362        .000
 **                  .005000   856521.260 1012288.439  208.97640      -5.000
 **                  .010000   856522.944 1012283.951  145.31443      -5.000
     KT              .010972   856523.737 1012283.391  132.93854      -5.000
 **                  .015000   856527.238 1012281.399  132.93362        .000
 **                  .020000   856531.584 1012278.926  132.93362        .000
 **                  .025000   856535.929 1012276.453  132.93362        .000
 **                  .030000   856540.275 1012273.981  132.93362        .000
 **                  .035000   856544.621 1012271.508  132.93362        .000
 **                  .040000   856548.967 1012269.035  132.93362        .000
 **                  .045000   856553.312 1012266.562  132.93362        .000
 **  TO              .049969   856557.631 1012264.105  132.93362        .000

 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB ***