#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Identifikační údaje :

1.1 Stavba :			:	Zvýšení společenské hodnoty lesa – Přírodní les

Krásná

Katastrální území		:	Krásná

Kraj				:	Karlovarský

1.2 Objednatel :

Název a adresa objednatele	:	Obec Krásná

Krásná 196, 351 22   Krásná

IČO: 00572675

1.3 Zhotovitel dokumentace  :

Název a adresa projektanta	:	Ing. Martin Štecher

Mokřiny 232, 352 01   Aš

IČO: 737 160 65

Tel.: 777 773 709

# Výchozí stav :

Předmětem stavby je obnova lesních cest na p.p.č. 8/1 v k.ú. Krásná a vybudování dětského lanového centra, které budou sloužit k oddechu a sportovnímu vyžití.

Stávající stav pozemku pro výstavbu je lesní pozemek.

Lesní cesty jsou navrženy jako obousměrné dvoupruhové s šířkou 1,5m.

# Podklady :

[1] 	Katastrální digitalizovaná mapa

# Technické řešení :

4.1 Směrové a šířkové uspořádání

Lesní cesty jsou dvoupruhové obousměrné. Šířka lesních cest je 1,5m s oboustrannými krajnicemi o šířce 0,5m.

Směrové poměry:

Osy lesních cest maximálně opisují směrovku bývalých lesních cest, která je dnes patrná díky zachovaným katastrálním hranicím.

Šířkové poměry:

Šířka jízdního pásu lesní cesty je 1,5m a volná šířka lesní cesty je 2,5m.

## 4.2 Výškové řešení:

Niveleta lesních cest kopíruje stávající terén. Pouze cesty vedoucí k dětskému lanovému centru jsou v místě napojení na okružní lesní cestu č.3 a celá lesní cesta č.3 jsou buď zaříznuty do terénu nebo navýšeny na násypu nad terén, a to kvůli ploše dětského hřiště, které je navrženo ve sklonu max. 3,0%, kdežto stávající terén klesá sklonem 9,0%.

## 4.3 Konstrukce vozovky:

Vozovka lesní cesty je navržena ve stejném složení viz níže.

- hlinitopísčitá lomová prosívka fr. 0-4mm			50 mm

- štěrkodrť					ŠD	          200 mm	    ČSN 73 6126

Konstrukce vozovky cest celkem			           250 mm

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží na úrovni pláně je Edef,2 = 30 Mpa.

Skladba vozovkového souvrství je doplněna netkanou separační geotextilií položenou na zhutněnou zemní pláň nebo nebo volně položenou na parapláň v místě obnažených kořenových systémů stromů.

4.4 Příčné uspořádání a odvodnění:

Základní příčný dostředný sklon lesní cesty je 3,0%. Přechody klopení jsou navrženy do vrtule.

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude povrchově příčným a podélným sklonem vozovky svedena do okolního terénu k zasáknutí.

## 4.5 Zemní práce:

Část lesních cest je veden v násypu na nově vytvořeném násypovém tělese ze stávajících vykopaných materiálů. Sklon svahů zemního tělesa bude 1:2.

Bilance násypů a výkopů je nevyrovnaná.

4.6 Objekty:

Dětské hřiště s dětským lanovým centrem:

Plocha dětského hřiště je navržena ve skladbě:

- kačírek praný nedrcený fr. 8-22mm			150 mm	ČSN 73 6126

- štěrkodrť					ŠD	           150 mm	ČSN 73 6126

Konstrukce dětského hřiště celkem			          300 mm

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží na úrovni pláně je Edef,2 = 30 Mpa.

Plocha dětského hřiště bude vymezena zahradním ocelovým obrubníkem (lemovkou) s trny pro zakotvení do zeminy a zámky pro spojení jednotlivých kusů lemovek, výška lemovky 75mm, tloušťka plechu lemovky 2,6mm.

Dětské lanové centrum je navrženo z 12 ks překážek, 12 ks ocelových sloupů, 12 ks dětských lanových překážek se záchytnými sítěmi, 12 ks přestupních domečků se stříškou a 2 ks servisních schodů.

4.7 Inženýrské podzemní a nadzemní sítě:

Všechny podzemní kabely a nadzemní vedení je nutno před zahájením zemních prací nechat vytýčit jejich správci. Veškerá podzemní a nadzemní vedení je nutno respektovat včetně jejich ochranných pásem. V případě dotčení vedení nebo při zjištění závad na vedeních a na jejich ochranách je nutné neprodleně vyrozumět příslušné správce a ve spolupráci s nimi zajistit nápravu.

Stavbou nejsou dotčeny stávající inženýrské sítě.

4.8 Kácení, bourání a demontáže:

Kácení stromů včetně odstranění pařezů je odhadnuto na 20ks.

4.9 Městský mobiliář, sadové a terénní úpravy:

U lesních cest budou zřízena dvě odpočívadlo (dřevěné altány), které budou vybavené stolem a lavicí. Rozměr altánu je cca 2,0 x 2,0 m a rozměr zpevněné plochy odpočívadla je cca. 4,0 x 3,5 m.

Okolí lesních cest bude doplněno o 6ks  laviček a 5ks odpadkových košů.

# Dopravní značení :

Není navrženo.

# Provádění stavby :

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p.č. 6 v k.ú. Krásná.

Stavba bude prováděna dle zásad organizace výstavby.

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytýčit všechna podzemní vedení jejich správci!

Zemní práce sestávají z výkopu pro novou konstrukci vozovek. Výkopy se uvažují v zemině třídy těžitelnosti 3.

7. Poznámka

Inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny orientačně. Před zahájením prací si zhotovitel nechá sítě vytyčit od příslušného správce.

Výškový systém je Balt p.v., souřadný systém je S-JTSK.

Vypracoval:   Ing. Martin Štecher 						Aš, květen 2014