Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Stavebně – technický průzkum

Objednavatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objekt:

Opěrné zdi mezi ulicemi Mincovní a Svojsíkova Cesta, lokalita 03, Jáchymov

Dalovice dne 23.05.2014                                    Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě objednávky č. 39/14 na zhotovení prováděcí projektové dokumentace pro stavbu  „Zabránění sesuvů svahů a sanace opěrných zdí v Jáchymově“, byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice proveden stavebně – technický průzkum opěrných zdi mezi ulicemi Mincovní a Svojsíkova Cesta za Muzeem, v lokalitě 03, v Jáchymově.

- Stavebně – technický průzkum stavebního stavu

Na uvedené lokalitě se nachází hlinitý svah, který byl u paty zpevněn původními kamennými opěrnými zdmi a novodobě vybudovanými betonovými opěrnými zídkami. Ve svahu se dále nacházejí pozůstatky původního zdiva objektů. Původní opěrné zdi jsou kamenné, vyskládané z neopracovaného kamene z místních zdrojů. Původní malta mezi kameny je dožilá, nesoudržná a vypadaná. Opěrné zdi jsou porostlé náletovou vegetací. Jednotlivé kameny jsou vysunuté a části zdí jsou zřícené. Kamenné opěrné zdi jsou vybočené ze svislého i vodorovného směru. Na tyto opěrné zdi navazuje původní štítová stěna objektu u Královské mincovny, se vstupem do sklepních prostor. Celý tento objekt je v havarijním stavu.  Hlinitý svah je rozvolněný, s četnými trhlinami po samovolném řícení a je silně porostlý náletovou vegetací. Proti dalším sesuvům byla pata svahu částečně zajištěna betonovými opěrnými zdmi. Celá lokalita souvisí s objektem Královské mincovny, která je chráněnou památkou I. Kategorie. Celková délka lokality  je  48 730 mm.

II.1  Dřeviny v blízkosti objektu

Celá lokalita v době průzkumu byla vyčištěna od náletové vegetace a vzrostlých stromů.

III. Ostatní zařízení

V komunikaci Svojsíkova Cesta se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení ČEZ Energetické služby s. r. o., vodovodní a kanalizační zařízení VAK Karlovy Vary a. s. a u severního rohu lokalita probíhá vzdušné vedení Telefónica Czech Republic a. s.

IV. Klasifikace zjištěných poruch

Poruchy opěrných zdí a svahů mezi komunikací Mincovní a Svojsíkovou Cestou jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako havarijní, které znemožňují hospodárnou životnost a užitnou jakost. Části svahu jsou samovolně zřícené a svah neplní stabilitní funkci zajištění komunikace  Svojsíkova Cesta. Komunikaci Svojsíkova Cesta hrozí postupné zřícení.

Dalovice dne 23.05.2014                                                             Ing. Stanislav Vonka