| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) |  |
| --- | --- |
| k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona a ust. § 27 zákona: |  |
| „Prevence sesuvů svahů v Jáchymově – Malá Žižkova – lokalita 13“ |  |
| Zadavatel veřejné zakázky |  |
| Název | Město Jáchymov |
| Sídlo | nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov |
| IČ | 00254622 |
| DIČ | CZ00254622 |
| Statutární zástupce | Ing. Bronislav Grulich, starosta města |

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhláška |  |
| --- | --- |
| Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. | - Na uvedené lokalitě se nacházejí stávající opěrná zeď, která vykazuje vykazuje významné až havarijní poruchy. - Bourání zdi a svahu musí být prováděno po úsecích max. 2000 mm. |
| Popis předmětu veřejné zakázky | - Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikace v ulici Malá Žižkova. Vzhledem k samovolnému řícení svahu musí být po celou dobu bourání i betonáže nové zdi svah zapřen a zajištěn proti sesuvu. Bourání zdi a svahu musí být prováděno po úsecích v délce max. 2000 mm. Odstranění stávající kamenné zdi. Odkopání části svahu za zdí, svahu ve zříceném úseku zdi a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi. Provedení nové opěrné železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 800 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 400 mm a šířka paty 2 200 mm, přičemž vyložení ve směru do svahu je 1 300 mm a vyložení do líce 500 mm. Beton bude použit třídy B 30 V8 T100, ocel 10 505. Na korunu opěrné zdi bude vybetonována kotvená železobetonová římsa. Zeď bude odvodněna vynechanými kruhovými otvory při betonáži o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm. Svah za zdí bude vyspádován směrem ke komunikaci pod úhlem max. 25o. - Předmětem plnění jsou tedy tyto práce: - sanace a zajištění stávající opěrné zdi, - mikrozáporová kotvená stěna. |
| Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. | Předmět veřejné zakázky vychází z potřeb zadavatele. Bez realizace veřejné zakázky není možno splnit plánovaný cíl projektu a naplnit potřeby zadavatele. |
| Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. | Do 31.10.2015. |

| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky |  |
| --- | --- |
| Veřejný zadavatel popíše změny: - v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, - v popisu předmětu veřejné zakázky, - vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, - předpokládaný termín splnění veřejné zakázky oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 | Ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném oznámení podle § 1 vyhlášky došlo u: Předmětu veřejné zakázky, kde bylo upřesněno samotné plnění veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikace v ulici Malá Žižkova opěrnou železobetonovou zdí, a to jako: - Opěrná zeď u parcel č. 2084/82 a 2084/83 Vzhledem k samovolnému řícení svahu musí být po celou dobu bourání i betonáže nové zdi svah zapřen a zajištěn proti sesuvu. Bourání zdi a svahu musí být prováděno po úsecích v délce max. 2000 mm. Odstranění stávající kamenné zdi. Odkopání části svahu za zdí, svahu ve zříceném úseku zdi a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi. Provedení nové opěrné železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 800 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 400 mm a šířka paty 2 500 mm, přičemž vyložení ve směru do svahu je 1 300 mm a vyložení do líce 800 mm. Na korunu opěrné zdi bude vybetonována kotvená železobetonová římsa. Zeď bude odvodněna vynechanými kruhovými otvory při betonáži o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm. Svah za zdí bude vyspádován směrem ke komunikaci pod úhlem max. 25o. Předmětem plnění jsou také tyto doprovodné práce: - Terénní úpravy a vyspádování svahu - Na koruně svahu u komunikace bude postaveno nové ocelové oplocení. - Na koruně opěrné zdi bude osazeno nové ocelové zábradlí. - Opěrná zeď pod komunikací Žižkova na p. p. č. 2084/75, 2084/77 a 2084/69 Předmětem této dílčí části je odstranění stávajících kamenných a betonových zdí, včetně plotů a zábradlí. Zapření a zajištění svahu v odbouraném úseku proti samovolnému řícení. Odkopání části komunikace za zdí, odkopání svahu u komunikace a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi. Provedení nové opěrné železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 800 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 300 mm a šířka paty 1 100 mm, přičemž vyložení ve směru do svahu je 300 mm a vyložení do líce 500 mm. Na korunu opěrné zdi bude vybetonována kotvená železobetonová římsa. Do koruny zdi bude z boku kotveno nové ocelové oplocení. Na korunu zdi bude osazeno ocelové svodidlo. Předmětem plnění jsou také tyto doprovodné práce: - Doplnění pojízdné vrstvy komunikace živicí a její vyspádování směrem od zdi. - Osazení ocelového oplocení a ocelového svodidla na korunu opěrné zdi. K jiným změnám oproti údajům uvedeným v předběžném oznámení podle § 1 vyhlášky nedošlo. |
| Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, zejména: |  |
| Riziko nerealizace veřejné zakázky: | Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu s právním řádem ČR. |
| Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: | V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční prostředky zejm. smluvní pokutu za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v případě prodlení bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek. |
| Riziko snížení kvality plnění: | Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a jiné normy a certifikáty. Zadavatel po celou dobu záruční doby bude požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě tak, jak zadavatel vymezil ve smlouvě. |
| Vynaložení dalších finančních nákladů: | Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem. Cena stanovená na základě zadávacího řízení je konečná a úplná vč. všech nákladů souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky. Případné vícepráce budou realizovány v souladu se zákonem a relevantními dokumenty poskytovatele dotace. V případě nutnosti vynaložení dalších finančních prostředků z důvodu ze strany vybraného uchazeče, bude zadavatel jednoznačně uplatňovat náhradu škody v případě naplnění zákonných podmínek. |
| Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. | Zadavatel nepřipouští varianty řešení. |
| Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plněné plánovaného cíle. | Bez realizace veřejné zakázky není možno splnit plánovaný cíl projektu a naplnit potřeby zadavatele. |
| Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. | Není požadováno. |

| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky |  |
| --- | --- |
| Odůvodnění přiměřenosti poža-davku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je souhrnu minimálně dvojnásobek před-pokládané hodnoty veřejné zakázky.) | Zadavatel nepožaduje. Zadavatel stanovil technické kvalifikační předpoklady v intencích zákona. Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu odpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Finanční hodnota uvedených stavebních prací v souhrnu nečiní dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. |
| Odůvodnění přiměřenosti poža-davku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 technických útvarů.) | Zadavatel nepožaduje. |
| Odůvodnění přiměřenosti poža-davku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné způsobilosti delší než 5 let.) | Zadavatel nepožaduje. Zadavatel stanovil profesní a technické kvalifikační předpoklady v intencích zákona. |
| Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců doda-vatele nebo osob v obdobném postavení. | Zadavatel nepožaduje. |
| Odůvodnění přiměřenosti poža-davku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. | Zadavatel nepožaduje. |
| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky |  |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Není požadováno. | - |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky |  |
| --- | --- |
| Hodnotící kritérium | Odůvodnění |
| Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. | Hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny bylo stanoveno v souladu se zákonem a nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k plnění veřejné zakázky. Hodnocením na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny dosáhne zadavatel nejtransparentněji maximální možné míry užitné hodnoty ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky a k jeho ceně. |

| Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky |  |
| --- | --- |
| Hodnota | Odůvodnění |
| Předpokládaná hodnota zakázky je 6.360.000,- Kč bez DPH. | Odůvodnění je vyžadováno jen u významné veřejné zakázky podle § 156 odst. 3 zákona. |

Odůvodnění stanovení dalších obchodních podmínek veřejné zakázky podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů

Další obchodní podmínky jsou stanoveny přiměřeně k předmětu plnění a odpovídají potřebám zadavatele.

V Jáchymově dne 03.11.2014.

Ing. Bronislav G R U L I CH, v.r.

starosta města