- Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Návrh opravy

Objednavatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objekt:

Opěrné zdi,  Malá Žižkova, lokalita 13, Jáchymov, v úsecích A, B, C a E

Dalovice dne 26.07.2014                                     Ing. Stanislav Vonka

I. Stávající stav

Na uvedené lokalitě se nacházejí 2 typy opěrných zdí. Opěrná zeď u parcel č. p. 2084/82 a 2084/83, která zajišťuje svah pod komunikací Žižkova a komunikací Žižkova a opěrná zeď pod komunikací na parcelách p. č. 2084/75, 2084/77 a 2084/69, která zabezpečuje vodorovné pohyby pojezdné plochy komunikace a celou komunikaci.  Projekt pro stavební povolení byl zpracován v 07/2010. V době vypracování projektu pro provedení stavby bylo zjištěno, že došlo k podstatnému zhoršení stavebního stavu opěrných zdí. Opěrná zeď na p. p. č. 2084/82 a 2084/83 je v havarijním stavu, kdy hrozí lokální zřícení částí zdi. Opěrné zdi na p. p. č. 2084/75, 2084/77 a 2084/69 vykazují významné poruchy. Opěrná zeď u p. p. č. 2084/76 je řešena samostatně majitelem pozemku pomocí gabionové stěny.

II. Návrh opravy

Opěrné zdi budou odstraněny a nahrazeny novými železobetonovými opěrnými zdmi.

II.1 Opěrná zeď u parcel č. 2084/82 a 2084/83

Oprava bude provedena následujícím postupem:

- Vzhledem k samovolnému řícení svahu musí být po celou dobu bourání i betonáže nové zdi svah zapřen a zajištěn proti sesuvu. Bourání zdi a svahu musí být prováděno po úsecích v délce max. 2000 mm.

- Odstranění stávající kamenné zdi.

- Odkopání části svahu za zdí, svahu ve zříceném úseku zdi a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi.

- Provedení nové opěrné  železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 800 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 400 mm a šířka paty 2 500 mm, přičemž vyložení ve směru do svahu je 1 300 mm a vyložení do líce 800 mm. Beton bude použit třídy C 20/25 XA2, XC2, XF1, ocel 10 505.

- Na korunu opěrné zdi bude vybetonována kotvená železobetonová římsa.

- Zeď bude odvodněna vynechanými kruhovými otvory při betonáži o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2 000 mm.

- Svah za zdí bude vyspádován směrem ke komunikaci pod úhlem max. 25o.

II.1.1  Doprovodné práce

- Terénní úpravy a vyspádování svahu

- Na koruně svahu u komunikace bude postaveno nové ocelové oplocení.

- Na koruně opěrné zdi bude osazeno nové ocelové zábradlí.

II.2 Opěrná zeď pod komunikací Žižkova na p. p. č. 2084/75, 2084/77 a 2084/69

Oprava bude provedena následujícím postupem:

- Odstranění stávajících kamenných a betonových zdí, včetně plotů a zábradlí.

- Zapření a zajištění svahu v odbouraném úseku proti samovolnému řícení.

- Odkopání části komunikace za zdí, odkopání svahu u komunikace  a odkopání zeminy pro provedení základů nové zdi.

- Provedení nové opěrné  železobetonové zdi do bednění. Založení opěrné zdi se předpokládá min. 800 mm pod úrovní terénu. Tloušťka dříku zdi je 300 mm a šířka paty 1 100 mm, přičemž vyložení ve směru do svahu je 300 mm a vyložení do líce 500 mm. Beton bude použit třídy C 20/25 XA2, XC2, XF1, ocel 10 505.

- Na korunu opěrné zdi bude vybetonována kotvená železobetonová římsa.

- Do koruny zdi bude z boku kotveno nové ocelové oplocení.

- Na korunu zdi bude osazeno ocelové svodidlo.

II.2.1  Doprovodné práce

- Doplnění pojízdné vrstvy komunikace živicí a její vyspádování směrem od zdi.

- Osazení ocelového oplocení a ocelového svodidla na korunu opěrné zdi.

III.  Poměry staveniště

K opěrné zdi je přístup po komunikaci Žižkova Malá a Husova. Je nutné zohlednit omezený přístup v úsecích za rodinnými domy ke zdi. V těchto úsecích budou muset být práce provedeny výhradně ručně.

IV. Ochrana inženýrských sítí

V komunikaci Žižkova se nachází vodovodní zařízení VAK Karlovy Vary, podzemní zařízení ČEZ Distribuce a. s. a podzemní zařízení veřejného osvětlení ČEZ Energetické služby s. r. o. Při výstavbě nové zdi se nepředpokládá střet s těmito sítěmi. Před zahájením prací musí být všechny sítě vytyčeny. Odkopání části komunikace bude provedeno ručně tak, aby nedošlo ke střetu s inženýrskými sítěmi.

U p. p. č. 2084/69 a 2084/77 se nachází sloupy s ukotvením nadzemních sítí O2 Czech Republic a. s. Při výstavbě nové opěrné zdi budou sloupy dočasně odstraněny a po vybudování opěrné zdi budou zpětně osazeny. Společnost O2 Czech Republic a. s. na základě vyzvání stanoví konkrétní podmínky ochrany sítí a zároveň zajistí přeložení SEK.

V. Dopravní opatření

Při opravě opěrných zdí bude uzavřen průjezd ulicí Žižkova Malá po celé délce staveniště. Doprava bude řízena dopravními značkami. Dodavatelská firma před provedením stavby vypracuje projekt dopravního řešení, který musí být schválen příslušným DI PČR podle okamžité stávající situace.

Dalovice dne 26.07.2014                                                         Ing. Stanislav Vonka