Technická specifikace - Technické podmínky 
Město Hranice - cisternová automobilová stříkačka

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při podpisu kupní smlouvy kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena samostatnou zásuvkou 
24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí Motorola GM 360, kterou dodá zadavatel a příslušnou střešní anténou, kterou pro montáž dodá výrobce CAS.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí, je pro tento komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, 
s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi halogenovými světlomety po 500 W.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála s krytím nejméně IP 54 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

V kabině osádky je v dosahu velitele umístěn ruční pracovní světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes vlastní zásuvku na elektrickou soustavu CAS.

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel.

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

  - K bodu 21 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji Dräger PSS 3000, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v kabině osádky. Pro montáž zadavatel poskytne čtyři kompletní dýchací přístroje a dva kompletní dýchací přístroje shodného typu dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům. Náhradní tlakové láhve pro montáž poskytne zadavatel.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice Motorola GP 300, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem Survivor LED Atex, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora určený pro drobné požární příslušenství.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, a každý je přístupný zezadu.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem,

- v dosahu sedadla velitele jednou zásuvkou 12 V, jednou zásuvkou 24 V a třemi zásuvkami USB pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 2/5 šířky vozidla) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru 
pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením 
a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm 
od země.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby 
je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství 
je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 
a musí být snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

S ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách, účelová nástavba není vybavena stupačkami ani jiným plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m 
a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou 
i pěnou.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem 
pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

  - K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný, jednodílný, žárově zinkovaný. Je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. Příčle a štěřiny žebříku mají vysokou torzní tuhost.

  - K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED 
a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. Ovládání oranžových světel je umístěno pouze v prostoru obslužného místa požárního čerpadla.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby 
a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 
je nejvíce 350 mm.

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „HRANICE“.

  - K bodu 39 přílohy č. 1

Na pravé straně zadní části karoserie je umístěn nápis s textem ve třech řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „POŘÍZENO S PŘISPĚNÍM“, v druhém řádku je „FONDU ZÁBRANY ŠKOD“ a ve třetím řádku 
je „ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“.

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 2 přílohy č. 3

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Nápravy jsou uspořádány 4 x 4, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

  - K bodu 9 přílohy č. 3

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

  - K bodu 13 přílohy č. 3

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

  - K bodu 18 přílohy č. 3

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

  - K bodu 22 přílohy č. 3

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l 
pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - K bodu 25 přílohy č. 3

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena 
z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

  - K bodu 29 přílohy č. 3

Nádrž na vodu má objem 4.000 až 5.000 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

  - K bodu 30 přílohy č. 3

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:

- cestářské koště	1	ks,

- dalekohled	1	ks,

- dýchací přístroj Drager PSS 3000	4	ks,

- ejektor stojatý	1	ks,

- hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- HVZ – motorová pohonná jednotka GS 6R s dvojitým navijákem GSH 20m	1	ks,

- HVZ – nůžky Lukas LS 511 EN	1	ks,

- HVZ – rozpěrný teleskopický válec Lukas LTR 12/575	1	ks,

- HVZ – rozpínák Lukas LSP 60	1	ks,

- HVZ – ruční pohonná jednotka FAG 1,3 	1	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- kbelík 10 l	1	ks,

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- kombinovaná proudnice 52 Pavliš Hartman Tajfun - profi	2	ks,

- krumpáč	1	ks,

- lékárnička velikost III	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motorová kotoučová pila Makita DPC 7331	1	ks,

- motorová řetězová pila Husqvarna 357 XP	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile 5/3 l	1	ks,

- nádoba na úkapy	3	ks,

- náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji Drager PSS 3000	3	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 60 m	1	ks,

- objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- objímka na hadice 75 v obalu	4	ks,

- pákové kleště	1	ks,

- papírové ručníky (balení)	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P6	1	ks,

- ploché páčidlo	1	ks,

- plovoucí čerpadlo PH-1200 GCV (820x600x200 mm)	1	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	1	ks,

- protichemický ochranný oděv Sunit IV	3	ks,

- proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,

- proudnice 75	1	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

- přechod 125/110	1	ks,

- přechod 52/25	1	ks,

- přechod 75/52	4	ks,

- přenosný kulový kohout	1	ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík nastavovací Tauchman Profi AL/HN3	1	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- přetlakový ventilátor PH-VP 450 (570x545x435 mm)	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- pytel polyetylénový	5	ks,

- rozdělovač	1	ks,

- ruční radiostanice Motorola GP 300	2	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,

- rukavice proti tepelným rizikům	2	ks,

- sací hadice 125 x 2,5 m	10	m,

- sací koš 125	1	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,

- tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,

- termofólie 2x2 m	1	ks,

- ventilové lano na vidlici	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- vytyčovací páska 500 m	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka Laerdal BaXstrap	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka vakuová EGO (brašna 750x700x400 mm)	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

- dýchací přístroj Drager PSS 3000	2	ks,

- elektrocentrála 230/400V, minimální výkon 5 kVA s proudovým chráničem,

krytí nejméně IP 54	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks,

- pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah)	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks,

- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor LED Atex zavedeným u jednotky	4	ks,

- skříňka s nástroji	1	ks,

- trhací hák nastavovací dvoudílný z lehkého kovu 5 m	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku 
a trhacího háku je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě. Každá schránka 
je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: Zásadní požadavek zadavatele.

a)	Pravá přední část účelové nástavby:

- HVZ – motorová pohonná jednotka GS 6R s dvojitým navijákem GSH 20m na výsuvném prvku,

- HVZ – nůžky Lukas LS 511 EN,

- HVZ – rozpěrný teleskopický válec Lukas LTR 12/575,

- HVZ – rozpínák Lukas LSP 60,

- HVZ – ruční pohonná jednotka FAG 1,3,

- pákové kleště,

- ploché páčidlo.

b) Pravá střední část účelové nástavby:

- kombinovaný kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily,

- motorová kotoučová pila Makita DPC 7331,

- motorová řetězová pila Husqvarna 357 XP,

- záchranná a evakuační nosítka vakuová EGO (brašna 750x700x400 mm),

- skříňka s nástroji.

c) Pravá zadní část účelové nástavby

- klíč na sací hadice

- pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah)

- přechod 75/52

d)	Levá přední část účelové nástavby:

- elektrocentrála na výsuvném prvku,

- kanystr na pohonné hmoty pro elektrocentrálu,

- požární světlomet,

- prodlužovací elektrické kabely,

- přetlakový ventilátor PH-VP 450,

- stativ pod požární světlomet.

Pro uložení požárního světlometu, stativu pod požární světlomet a prodlužovacích kabelů bude použito výsuvného prvku.

e) Levá střední část účelové nástavby

- hadicový držák (vazák) v obalu,

- izolovaná požární hadice 52x20 m,

- izolovaná požární hadice 75x20 m,

- kazeta na hadice 52x20

- kazeta na hadice 75x20

- klíč na hadice a armatury 75/52

- kombinovaná proudnice 52

- proudnice 75

- rozdělovač

f) Levá zadní část účelové nástavby

- hydrantový nástavec,

- klíč k podzemnímu hydrantu,

- požární sekera bourací.

Pro uložení požárního příslušenství bude použito svislého výsuvného prvku.

g) Úložný prostor v kabině osádky:

- dalekohled, v dosahu velitele,

- dýchací přístroje, 4 druhá řada sedadel, 2 v prostoru mezi sedadly velitele a strojníka,

- lékárnička III,

- náhradní tlakové láhve,

- přenosný hasicí přístroj práškový 55B,

- ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, v dosahu z druhé řady sedadel

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,

- termofólie 2x2m,

- vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, v dosahu velitele a strojníka,

- vytyčovací páska 500 m,

d)	Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

- izolovaná požární hadice 75x5 m,

- plovoucí čerpadlo na výsuvném prvku.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Drobné požární příslušenství je uloženo ve čtyřech přenosných přepravkách, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby. Do části účelové nástavby určené pro prostorovou a hmotnostní rezervu bude umístěna sada hydraulického vyprošťovacího zařízení. Hydraulické vyprošťovací zařízení pro montáž dodá zadavatel.

  - K bodu 35 přílohy č. 3

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice, a to čtyři kusy 52x20 a dva kusy 75x20

- CAS je vybavena zařízením ABS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN a s jištěním proti přetížení.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty.

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg.

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S“ v souladu s § 21, odst. 13. vyhl. č. 341/2002 Sb. U přední nápravy jsou použity pneumatiky s indexem nosnosti nejméně 165, indexem rychlosti nejméně L.

- Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce 
3.300 mm.

- S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS a předurčení jednotky k zásahům při dopravních nehodách vozidel, je pro CAS použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 15 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

- S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Úložné prostory 
pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí. Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybaven dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety.

- S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru 
a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití 
a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

- S ohledem na:

- předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/80A.

- bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém obleku a na různé výšky postav strojníků je CAS vybavena výškově nastavitelným volantem.

- převážně příkré zalesněné svahy v hornatém prostředí je CAS schopna statické stability 
při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce.

- komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd je CAS vybavena převodovkou s poloautomatickým systémem řazení rychlostí.

- S ohledem na předpokládané pořízení zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím 
od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.