Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Stanovení kategorie rizika ohrožení svahovými pohyby

Objednavatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Objekt:

Opěrná zeď, ulice Mincovní,  lokalita 28, Jáchymov – I. etapa

Dalovice dne 27.02.2015                              Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě objednávky č. 14/15 na zhotovení zadávací projektové dokumentace pro stavbu  „Zabránění sesuvů svahů a sanace opěrných zdí v Jáchymově“, byla Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice stanovena kategorie rizika ohrožení svahovými pohyby svahu v ulici Mincovní v úseku mezi schodišti podél komunikace v délce cca 125 000 mm, v lokalitě 28, ulice Mincovní v Jáchymově.

- Závěry ze stavebně – technického průzkum stavebního stavu

Na uvedené lokalitě se nachází hlinitopísčitý svah, na kterém je vybudována místní komunikace.

Geologický profil svahu:

0,00 – 1,00 m  navážka , vyrovnání terénu , hlíny

1,00 – 2,50 m  hlína až jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá

2,50 – 3,00 m  písčitá hlína , konzistence tuhá

3,00 – 4,00 m  štěrkovitá hlína , konzistence tuhá

4,00 – 4,50 m  zvětralé skalní podloží charakteru hlinitého štěrku

4,50 –   ---  m  skalní podloží , svor

bez přítomnosti hladiny podzemní vody

Malé úseky svahu byly v minulosti zajištěny opěrnými kamennými zdmi z kamenů kladených nasucho. Zdi byly lokálně opravovány betonovými výplněmi. Mezi zdmi se nacházejí narušené svahy, ve kterých dochází k lokálním sesuvům. Opěrné zdi jsou v zanedbaném stavu, porostlé náletovou vegetací, dochází k samovolnému vysouvání kamenů a částečnému, lokálně omezenému, samovolnému řícení. Opěrné kamenné zdi jsou vybočeny ze svislého i vodorovného směru. Mezi kamennými zdmi se nachází neupravený hlinitopísčitý svah, který je silně porostlý náletovou vegetací s lokálními sesuvy. Na koruně svahu a opěrných zdí se nachází komunikace Mincovní. V povrchu komunikace jsou patrné podélné trhliny, které svědčí o aktivní nestabilitě svahu. Svahové sesuvy a následné řícení kamenných zdí je způsobeno klimatickým zatížením a pronikáním povrchové vody do svahu a není tak způsobeno antropogenní činností.

- Stanovení kategorie rizika ohrožení svahovými pohyby

Sesuv svahu je stále aktivní, příčiny vzniku svahových pohybů dosud trvají, hlavní příčina vzniku svahových pohybů není odstraněna. Stále existuje nebezpečí ohrožení jak rodinných domů u komunikace na horní hraně svahu staveb, tak rodinných domů u paty svahu, včetně komunikace a rozvodů STL plynárenského zařízení RWE, ČEZ, VAK a veřejného osvětlení. Současně s majetkem s majetkem jsou ohroženy životy a zdraví občanů.

Kategorie II – střední riziko

Dalovice dne 27.02.2015                                                             Ing. Stanislav Vonka