| # Zodpovědný projektant | Vedoucí PD | PV- projektování a výstavba Pavel Vereš Bublava 808, 35801 Kraslice tel. 603249226, DIČ: CZ7309062904 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Vereš | Pavel Vereš |  |  |
| Územní orgán správy : MÚ v Horním Slavkově |  |  |  |
| Investor: Mgr. Tomáš Správka Hornická 2252/6, 35601 Sokolov |  | Datum : | 10/2015 |
| Název : Stávající stav objektu ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210 st. parcela č. 276, k.ú. : Nová Ves u Sokolova |  | Měřítko : |  |
|  |  | Zak. číslo : | 33/2015 |
|  |  | Archivní číslo : | Výkres číslo : |
| Obsah : Dokumentace stávajícího stavu |  |  |  |

| # Zodpovědný projektant | Vedoucí PD | PV- projektování a výstavba Pavel Vereš Bublava 808, 35801 Kraslice tel. 603249226, DIČ: CZ7309062904 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Vereš | Pavel Vereš |  |  |
| Územní orgán správy : MÚ v Horním Slavkově |  |  |  |
| Investor: Mgr. Tomáš Správka Hornická 2252/6, 35601 Sokolov |  | Datum : | 10/2015 |
| Název : Stávající stav objektu ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210 st. parcela č. 276, k.ú. : Nová Ves u Sokolova |  | Měřítko : |  |
|  |  | Zak. číslo : | 33/2015 |
|  |  | Archivní číslo : | Výkres číslo : |
| Obsah : Dokumentace stávajícího stavu |  |  |  |

| # Zodpovědný projektant | Vedoucí PD | PV- projektování a výstavba Pavel Vereš Bublava 808, 35801 Kraslice tel. 603249226, DIČ: CZ7309062904 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Vereš | Pavel Vereš |  |  |
| Územní orgán správy : MÚ v Horním Slavkově |  |  |  |
| Investor: Mgr. Tomáš Správka Hornická 2252/6, 35601 Sokolov |  | Datum : | 10/2015 |
| Název : Stávající stav objektu ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210 st. parcela č. 276, k.ú. : Nová Ves u Sokolova |  | Měřítko : |  |
|  |  | Zak. číslo : | 33/2015 |
|  |  | Archivní číslo : | Výkres číslo : |
| Obsah : Dokumentace stávajícího stavu |  |  |  |

| # Zodpovědný projektant | Vedoucí PD | PV- projektování a výstavba Pavel Vereš Bublava 808, 35801 Kraslice tel. 603249226, DIČ: CZ7309062904 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Vereš | Pavel Vereš |  |  |
| Územní orgán správy : MÚ v Horním Slavkově |  |  |  |
| Investor: Mgr. Tomáš Správka Hornická 2252/6, 35601 Sokolov |  | Datum : | 10/2015 |
| Název : Stávající stav objektu ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210 st. parcela č. 276 k.ú. : Nová Ves u Sokolova |  | Měřítko : |  |
|  |  | Zak. číslo : | 33/2015 |
|  |  | Archivní číslo : | Výkres číslo : |
| Obsah : Dokumentace stávajícího stavu |  |  |  |

Obsah dokumentace – DSS :

A.  	Technická zpráva + fotodokumentace

B.  	Výkresová část

v.č.C1. Snímek z katastrální mapy                  	                      M 1 : 1000

v.č. 1.  Půdorys 1.NP.                                  	                 	          M 1 : 100

v.č. 2.   Půdorys 2.NP.	            			          	          M 1 : 100

v.č. 3.   Řez A-A                        				          M 1 : 100

v.č. 4.   Řez B-B                        				          M 1 : 100

v.č. 5.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

v.č. 6.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

Obsah dokumentace – DSS :

A.  	Technická zpráva + fotodokumentace

B.  	Výkresová část

v.č.C1. Snímek z katastrální mapy                  	                      M 1 : 1000

v.č. 1.  Půdorys 1.NP.                                  	                 	          M 1 : 100

v.č. 2.   Půdorys 2.NP.	            			          	          M 1 : 100

v.č. 3.   Řez A-A                        				          M 1 : 100

v.č. 4.   Řez B-B                        				          M 1 : 100

v.č. 5.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

v.č. 6.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

| # Zodpovědný projektant | Vedoucí PD | PV- projektování a výstavba Pavel Vereš Bublava 808, 35801 Kraslice tel. 603249226, DIČ: CZ7309062904 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Vereš | Pavel Vereš |  |  |
| Územní orgán správy : MÚ v Horním Slavkově |  |  |  |
| Investor: Mgr. Tomáš Správka Hornická 2252/6, 35601 Sokolov |  | Datum : | 10/2015 |
| Název : Stávající stav objektu ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210 st. parcela č. 276, k.ú. : Nová Ves u Sokolova |  | Měřítko : | 1 : 1000 |
|  |  | Zak. číslo : | 33/2015 |
|  |  | Archivní číslo : | Výkres číslo : |
| Obsah : SITUACE – snímek z katastrální mapy |  |  |  |

Obsah dokumentace – DSS :

A.  	Technická zpráva + fotodokumentace

B.  	Výkresová část

v.č.C1. Snímek z katastrální mapy                  	                      M 1 : 1000

v.č. 1.  Půdorys 1.NP.                                  	                 	          M 1 : 100

v.č. 2.   Půdorys 2.NP.	            			          	          M 1 : 100

v.č. 3.   Řez A-A                        				          M 1 : 100

v.č. 4.   Řez B-B                        				          M 1 : 100

v.č. 5.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

v.č. 6.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

Obsah dokumentace – DSS :

A.  	Technická zpráva + fotodokumentace

B.  	Výkresová část

v.č.C1. Snímek z katastrální mapy                  	                      M 1 : 1000

v.č. 1.  Půdorys 1.NP.                                  	                 	          M 1 : 100

v.č. 2.   Půdorys 2.NP.	            			          	          M 1 : 100

v.č. 3.   Řez A-A                        				          M 1 : 100

v.č. 4.   Řez B-B                        				          M 1 : 100

v.č. 5.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

v.č. 6.   Technické pohledy    					          M 1 : 100

| # Zodpovědný projektant | Vedoucí PD | PV- projektování a výstavba Pavel Vereš Bublava 808, 35801 Kraslice tel. 603249226, DIČ: CZ7309062904 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Vereš | Pavel Vereš |  |  |
| Územní orgán správy : MÚ v Horním Slavkově |  |  |  |
| Investor: Mgr. Tomáš Správka Hornická 2252/6, 35601 Sokolov |  | Datum : | 10/2015 |
| Název : Stávající stav objektu ZDŠ v Nové Vsi, č.p. 210 st. parcela č. 276 k.ú. : Nová Ves u Sokolova |  | Měřítko : |  |
|  |  | Zak. číslo : | 33/2015 |
|  |  | Archivní číslo : | Výkres číslo : |
| Obsah : A. Technická zpráva a fotodokumentace |  |  |  |

A. 	Technická zpráva

A.1.  	Identifikační údaje

Název stavby 		  	 :         Stávající stav objektu Základní devítileté školy v

Nové Vsi, č.p. 210

Místo stavby                 	 :     	místo	     	     :   Nová Ves č.p. 210

katastrální území  :  Nová Ves u Sokolova

číslo pozemku      :  276

Kraj				:	karlovarský

Datum				:	10/2015

Číslo zakázky			:	33/2015

Stupeň dokumentace		:	Dokumentace stávajícího stavu - DSS

Investor                      		:           Mg. Tomáš Správka, Hornická 2252/6, 36501 Sokolov

Zodpovědný projektant 	:	Autor. technik pro pozemní stavby, ČKAIT-0301211

Pavel Vereš, Bublava 808, 35801 Kraslice

A.2.     Seznam vstupních podkladů

Vzhledem k tomu, že investor nemá žádnou dostupnou dokumentaci k objektu bylo provedeno zaměření stávajícího stavu stavby na místě. Dokumentace stávajícího stavu bude podkladem pro další stupně dokumentací, které budou prováděny pro stavební úpravy a změnu v užívání.

Popis záměru a vstupních údajů :

Projekt řeší zaměření stávajícího stavu objektu základní devítileté školy a vytvoření dokumentace stávajícího stavu. Investorem byly dodány výkresy stávajícího stavu vytápění z r. 1973. Jedná se o objekt školy, který je převážně jednopodlažní. Středová část budovy je dvoupodlažní. Stavba není podsklepena, pouze v kotelně je snížená podlaha. Půdorys je velmi členitý, rozdělený na několik částí

– boční části : tělocvična a  kuchyň s jídelnou a hlavní

– hlavní (dvoupodlažní) středovou část s učebnami, sociálním zařízením, chodbou a vestibulem.

Dvoupodlažní část budovy má jedno vnitřní schodiště s chodbou k učebnám. Objekt je osazen do mírně svažitého terénu s převýšením do 0,5m. Jednotlivé části půdorysu jsou zastřešeny pultovými střechami s převisem přes půdorys objektu. Část vstupu je zastřešena plochou střechou. Celkový stav objektu je nevyhovující k užívání. V objektu chybí veškeré rozvody instalací, stavební výplně, povrchy podlah, místy podhledy. Na několika místech do objektu zatéká. Dále byla zjištěna porušená statika budovy, zejména u podlah v 1.NP, kde došlo k poklesu příček a odtržení od stropní konstrukce. Rozsah trhlin a jejich příčina bude předmětem dalšího stavebně technického průzkumu.

A. 3.  	Údaje u území

a)	rozsah řešeného území

Stavba je umístěna v centru obce Nová Ves. Podél objektu vede obecní komunikace. Pozemek není oplocen. K objektu jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí, jejichž stav nebyl revidován.

b)	dosavadní využití a zastavěnost území

Stávající objekt byl v minulosti užíván jako Základní devítiletá škola. Původní zastavěná plocha stavby je 982m2. Druhé podlaží má zastavěnou plochu 377m2. Objekt v minulosti změnil několik majitelů, nebyl provozován, proto je značně zchátralý.

c)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba je umístěna v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský Les. Je mimo území dotčeném ochranou památkové péče a mimo záplavové území.

A. 4.  	Údaje o stavbě

a)     Účel užívání stavby

Nyní není objekt užíván. V minulosti v něm byla provozována základní škola se zázemím : kuchyň, jídelna, sklady, tělocvična, šatny, sociální zařízení, kanceláře, kabinety, učebny a vestibul s navazujícími chodbami.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka..)

Stavba není kulturní památkou.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Objekt nebyl navržen pro užívání osob se sníženou možností pohybu a  orientace. Úroveň podlahy v 1.NP je 0,3-0,8m nad okolním terénem. U vstupů do objektu jsou schodiště. 2. NP. není bezbariérové. Stavba byla navržena podle zákonů platných v době realizace.

A. 5.  	Stávající stav - stavebně technické a konstrukční řešení

## A. 5.1.  Architektonický vzhled objektu

## Vzhled značně zchátralé budovy je vidět z fotodokumentace stávajícího stavu. Původně tvořily stavební výplně dřevěná zdvojená okny a dřevěné dveře. U větších stavebních otvorů byly okna i dveře v ocelovém rámu. Fasádu tvoří břizolitová středně hrubá omítka, která je místy opadaná. Dále je na štítových stěnách lokálně obklad z prken na roštu. Sokl je do výše podlahy 1.NP. Obložen Kabřincovým obkladem v okrovém tónu. Krytina pultové střechy ze z falcovaného pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem v cihlovém tónu. Vstupy do objektu jsou zakryty stříškami, které tvoří oplechovaná krakorcová deska. Dřevěné obklady konstrukce střechy, štítů a podhledy jsou z natřeny v hnědém tónu. Okolí stavby je v zadní části zarostlé křivinami. Vstupní schodiště jsou rozpadlá a mají sejmuté obklady z kamenných desek.

## A. 5. 2. Statické posouzení konstrukcí

Při vlastní obhlídce na místě byly zjištěny tyto zásadní statické poruchy :

  - několik příček v 1. NP (prostory u nářaďovny, prostory zázemí kuchyně a příčky v učebnách) jsou značně poškozené, jsou na nich šikmé a horizontální trhliny, zdivo se oddělilo od stropu

  - na několika místech došlo k vybourání zdiva (kvůli odstranění rozvodů ZTI ve stěnách)

  - vnitřní nosné zdivo 1.NP a 2.NP. Má několik trhlin, které mohou souviset se hydrogeologickými změnami v podloží a seismickou činností v tomto území

  - do části krovu zatéká, konstrukce krovu I zdivo jsou místy porušené působením vlhkosti

  - část stropu z CSD HURDIS a I profilů byla vybourána

V rámci dalších stupňů dokumentace bude nutné provést návrh opatření a řešení pro zajištění statiky objektu.

## A. 5. 3. Popis stavby a souhrnné stavební řešení

1/         Základy

Stávající založení objektu pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi je posouzeno jako dostatečné. Místy se na vnitřních nosných stěnách objevují viditelné trhliny, které mohou pocházet ze seismické činnosti v oblasti. Část základového zdiva vystupuje nad upravený terén, kde je obložena Kabřincovým obkladem. V prostoru původní kotelny je zaplavená snížená podlaha.

2/        Hydroizolace  ( izolace proti zemní vlhkosti )

Během zaměřování stávajícího stavu byla zjištěna vlhkost na několika místech stavby. Vzhledem ke stáří objektu, realizovaného cca kolem r. 1972 – 1974 jsou původní hydroizolace z oxidovaných pásů nefunkční. Snížený prostor kotelny je zatopen srážkovou a podzemní vodou do výše min. 300mm nad podlahou v kotelně. Zdivo v některých místech vykazuje známky vzlínající vlhkosti.

3/         Svislé konstrukce

Obvodové zdivo tl. 450mm je tvořeno keramzitbetonovými bloky v kombinaci s dozdívkami z CDm. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z plných cihel VF a CDm. Nosné zdivo je tl. 300-450mm. Materiál příček tl. 75 -150mm se předpokládá z CDm a dutinových keramických příčkovek. Některé stěny vykazují viditelné trhliny. Komín je vyzděn z CPp VF. Svislé nosné prky - obvodové a vnitřní nosné stěny jsou hlavním nosným systémem objektu. Některé tloušťky zdiva jsou pouze orientační. Jedná se o stěny mezi místnostmi, kde není žádný okenní nebo dveřní otvor.

4/        Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1.NP. je tvořená stropními panely, prefabrikovanými stropními deskami a v prostoru schodiště se předpokládá železobetonová (ŽB) monolitická deska v kombinaci se ŽB průvlaky. Část stropu nad 2.NP. tvoří I profily + CSD HURDIS, jinak je strop tvořen stropními panely š. 600-1200mm. Strop nad tělocvičnou tvoří ocelové nosníky v kombinaci s ocelovou příhradovou konstrukcí, na kterou je uchycen podhled z palubek. Překlady nad otvory jsou železobetonové monolitické. Na podestách schodišť jsou železobetonové monolitické desky vetknuté do průvlaků a nosných stěn. Tloušťka stropní desky spolu se skladbami nepřevyšuje 300mm. Schodiště z 1.NP. do 2.NP. je železobetonové monolitické uložené na ocelové schodnice pod deskou schodiště. Výškové nerovnosti mezi 1.NP. a terénem jsou vyřešeny betonovými stupni s kamenným obkladem (obklad byl zcela odstraněn). Na schodištích chybí zábradlí a madlo.

5/        Krov a střecha

Konstrukce pultových střech je tvořená ocelovými nosníky uloženými na nosném zdivu. Na nosnících jsou ukotveny podélné dřevěné hranoly s pobitím z prken. Na pobití je ukotvený pozinkovaný plech. Část spojovací chodby mezi vestibulem a kuchyní je zastropená plochu střechou, jedná se o jednoplášťovou střechu se živičnou krytinou a atikou.V prostoru WC ve 2.NP. je otvor pro výstup na půdu. Přesahy střechy jsou obloženy palubkami. Svody jsou hranaté včetně zavěšených žlabů o průřezu 150/150mm. Část svodů i žlabů byla demontována. Do konstrukce střechy místy zatéká. Nebyl sondován stav trámů, ocelových prvků a pobití. Převážná část konstrukce není zpřístupněna.

Odvodnění : Dešťová voda ze svodů, které byly z části demontovány stéká na terén a stěny objektu.

6/        Úpravy povrchů v objektu

Podlahy : povrch podlah  je v prostoru sociálního zařízení a části kuchyně z keramické dlažby. Granitová dlažba ve vestibulu a vstupních podestách byla místy odstraněna. V učebnách je pouze betonová mazanina, povlakové krytiny nebyly zachovány. V prostoru tělocvičny a nářaďovny byla odstraněna parketová podlaha.

Stěny : V některých místnostech jednotlivých podlaží jsou patrné vlásečnicové trhliny, které signalizují přílišnou vrstvu nátěru a nesoudržnost jádrové omítky se zdivem. Zdivo je omítnuto oboustrannou dvouvrstvou omítkou. Tloušťka nosného i výplňového zdiva je převážně kótována spolu s omítkou, jelikož nebyla sondována tloušťka zdiva mez omítky. Místy je patrné, že vrstva omítek je kolem 10-15mm. Omítka fasády je v některých místech opadaná. Část prostorů kuchyně, přípravny a sociálního zařízení má stěny s keram. obkladem.

7/      Výplně otvorů

Některé stavební otvory v obvodovém zdivu byly z důvodů zabránění vstupu cizích osob zazděny. Zazdívky otvorů (převážně dveřních) jsou z tvárnic a cihel bez omítky.

OKNA : stávající dřevěná zdvojená okna se sdruženými křídly byly odstraněna. Zachovány jsou pouze dřevěné rámy oken s torzem vnitřních parapetů z TERACO.  Vnější parapety jsou rovněž z TERACA. Některé prosvětlovací pásy a světlíky nad vnitřními dveřmi jsou ze sklobetonu – LUXFER. Takto označené výplně jsou Lx ( + počet kusů tvárnic, š x v).

DVEŘE :  nebyly zachovány, uvnitř objektu jsou pouze ocelové zárubně, vnější stavební výplně byly odstraněny.

8/         Nátěry a nástřiky

Vnitřní nátěry stěn i stropů v jednotlivých místnostech jsou značně poškozené. Dřevěné prvky jsou natřeny lazurovacími laky v hnědém tónu. Ocelové prvky jsou opatřeny  emailovými nátěry. Oplechování a plechová falcovaná krytina jsou natřeny opotřebovaným ochranným nátěrem.

9/         Instalace v objektu

Instalace v objektu byly v minulosti z nezabezpečeného objektu odstraněny. Byly vyjmuty svislé rozvody kanalizace z litiny, vodovodu z ocelových trubek a rozvody vytápění včetně těles z ocelových trubek. Dále byly odstraněny rozvaděče v jednotlivých podlažích, kotel, demontována podlaha v kotelně včetně veškerých ocelových prvků ve strojovně. Nebyl zjištěn způsob odkanalizování objektu, ani nebyla nalezena vodovodní přípojka. Za objektem se nachází kanalizační šachta DN600 bez poklopu, účel nebyl zjištěn. Podlaha v kotelně je propojená s venkovní železobetonovou jímkou. Rozvody elektro vedené ve stěnách a stropě jsou z hliníkových kabelů, byly odstraněny zásuvky, vypínače a svítidla.  V průčelí budovy je v parapetním zdivu rozvaděč RE s PS.

A. 6.  	Fotodokumentace stávajícího stavu