Technická specifikace - Technické podmínky

k veřejné zakázce

„obec útvina – Cisternová automobilová stříkačka“

- Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

- CAS splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při podpisu kupní smlouvy kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

  - K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou 
230 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu typem RETTBOX Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce Motorola, kterou pro montáž dodá zadavatel a příslušnou střešní anténou, kterou pro montáž dodá výrobce CAS. Kabina osádky je dále vybavena přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu a příslušné střešní antény.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

V prostoru obslužného místa čerpací jednoty je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

  - K bodu 13 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena současně vozidlovou analogovou radiostanicí a přípojnými body pro vozidlový digitální terminál, je pro každý komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Účelová nástavba je upravena pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru o výšce nejméně 5 m od země. Součástí přípravy pro dodatečnou montáž osvětlovacího stožáru je zabudování měniče napětí, který dodá zadavatel (typ stožáru TVS2 výrobce Teleskopické stožáry Chodov Stanislav Šimral)

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku.

  - K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

  - K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel.

  - K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě a klimatizací.

  - K bodu 21 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji kompatibilními s typem PSS 3000, výrobce Dräger, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v kabině osádky, z toho jeden v opěradle velitele. Kompletní dýchací přístroje pro montáž poskytne zadavatel.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, ty jsou uloženy v účelové nástavbě. Náhradní tlakové láhve pro montáž poskytne zadavatel.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem CP 140, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilní s typem SURVIVOR LED 12 V, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora určený pro drobné požární příslušenství.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Za sedadlem řidiče a za sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, a každý je přístupný zezadu.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu a je uzpůsobena pro zavěšení páteřové desky.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem,

- sada pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio,

- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

  - K bodu 22 přílohy č. 1

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.

  - K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky CAS) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm 
od země.

  - K bodu 24 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby 
je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií svařování a lepení.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Všechny úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství ve vrchních částech nástavby jsou uloženy ve výsuvném a výklopném provedení pro snadný přístup.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství 
je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 
a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásky.

  - K bodu 26 přílohy č. 1

Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jiným plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m 
a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou 
i pěnou. Zařízení je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby.

  - K bodu 28 přílohy č. 1

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem 
pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

  - K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

  - K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED 
a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

  - K bodu 36 přílohy č. 1

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby 
a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48/2008 je nejvíce 350 mm.

  - K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ÚTVINA“.

  - K bodu 39 přílohy č. 1

Na pravé straně zadní části karoserie je umístěn nápis s textem ve třech řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „POŘÍZENO S PŘISPĚNÍM“, v druhém řádku je „FONDU ZÁBRANY ŠKOD“ a ve třetím řádku je „ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“.

  - K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ 
o výšce písma 100 až 200 mm.

  - K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

  - K bodu 2 přílohy č. 3

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

  - K bodu 8 přílohy č. 3

Nápravy jsou uspořádány 4 x 4, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

  - K bodu 9 přílohy č. 3

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

  - K bodu 13 přílohy č. 3

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

  - K bodu 18 přílohy č. 3

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

  - K bodu 22 přílohy č. 3

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l 
pro zachycení nalévaného pěnidla.

  - K bodu 25 přílohy č. 3

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena 
z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny.

  - K bodu 29 přílohy č. 3

Nádrž na vodu má objem 4.000 až 5.000 litrů a je v prostoru pochůzné plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

  - K bodu 30 přílohy č. 3

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem. Pro CAS v provedení speciálním redukovaném pro šest osob se požární příslušenství rozšiřuje o následující položky:

- cestářské koště	1	ks,

- dalekohled	1	ks,

- džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení	1	ks,

- kanálová rychloucpávka	1	ks,

- motorová řetězová pila	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	ks,

- nádoba a úkapy	1	ks,

- motykosekera	1	ks,

- pákové kleště	1	ks,

- pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1	ks,

- pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici (zařízení pro prvotní zásah)	1	ks,

- prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m 	1	ks,

- průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10	1	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

- přechod 52/25	1	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	1	ks,

- přenosný kulový kohout	1	ks,

- přikrývka (deka) v obalu	1	ks,

- pytel polyetylénový	5	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	4	ks,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,

- sací nástavec na pěnidlo	1	ks,

- skříňka s elektrotechnickými nástroji                                                                                              1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

- elektrocentrála, výkon min. 5 kW, IP min. 44 	1	ks

- nádoba na úkapy	3	ks,

- pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu kompatibilním s typem P6	1	ks,

- prodlužovací kabel 230 V na navijáku 25 m	2	ks,

- přenosné výstražné světlo oranžové barvy	2	ks,

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory, kompatibilním s typem SURVIVOR, výrobce STRAMLIGHT	6	ks,

- skříňka s nástroji	2	ks,

- trhací hák nastavovací/teleskopický, kovový, délka 5 m	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:

- cestářské koště s násadou	1	ks,

- dalekohled	1	ks,

- dýchací přístroj kompletní typ PSS 3000, výrobce Dräger	6	ks,

- džberová stříkačka 10 l přenosná, typ K10, výrobce NEURUPPIN	1	ks,

- ejektor stojatý typ 4861, výrobce Karosa Vysoké Mýto	1	ks,

- hadicový (přejezdový) můstek	2	ks,

- hadicový držák (vazák) v obalu	4	ks,

- hydrantový nástavec	1	ks,

- izolovaná požární hadice 52x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x20 m	8	ks,

- izolovaná požární hadice 75x5 m	2	ks,

- kbelík 10 l	1	ks,

- klíč k nadzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč k podzemnímu hydrantu	1	ks,

- klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,

- klíč na sací hadice	2	ks,

- kombinovaná proudnice 52 typ Tajfun – profi, výrobce Pavliš a Hartman	2	ks,

- krumpáč	1	ks,

- kufru s magnetickými výstražnými světly oranžové barvy 400 x 350 x 80 mm, typ MFS2010R6-6P-A-, výrobce Mega Flare	1	ks,

- lékárnička velikost III v batohu 600 x 400 x 250 mm	1	ks,

- lopata	2	ks,

- motorová řetězová pila typ 365, výrobce Husquarna	1	ks,

- motykosekera	1	ks,

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile 6/2,5 l	1	ks,

- náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji 6 l, výrobce Dräger	3	ks,

- nízkoprůtažné lano typu A 30 m	2	ks,

- objímka na hadice 52 v obalu	4	ks,

- objímka na hadice 75 v obalu	4	ks,

- pákové kleště	1	ks,

- papírové ručníky (balení)	1	ks,

- ploché páčidlo, délka 91,4 cm, Hooligan	1	ks,

- plovoucí čerpadlo typ PH1200, výrobce Pavliš a Hartman	1	ks,

- požární sekera bourací	1	ks,

- proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,

- proudnice 75	1	ks,

- přechod 110/75	1	ks,

- přechod 125/110	1	ks,

- přechod 75/52	4	ks,

- přenosný hasící přístroj CO2 89B	1	ks,

- přenosný hasící přístroj práškový 34A183B	1	ks,

- přenosný kulový kohout 75	1	ks,

- přenosný přiměšovač	1	ks,

- přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby nastavovací typ  AL/HN3L	1	ks,

- přetlakový ventil	1	ks,

- přetlakový ventilátor typ Papin 350MZ, výrobce ZAHAS	1	ks,

- rozdělovač 75	1	ks,

- ruční radiostanice typ CP140, typ Motorola	6	ks,

- rukavice proti tepelným rizikům	2	ks,

- sací hadice průměr 75 mm, délka 5 m	   1	m,

- sací koš průměr 75 mm	1	ks,

- sací hadice průměr 110 mm, délka 2,5 m	4	ks,

- sací koš průměr 110 mm	1	ks,

- savice přiměšovače	1	ks,

- sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks,

- záchranná a evakuační nosítka – páteřová deska Baxtrap, výrobce Laerdal	1	ks,

- záchytné lano na vidlici	1	ks,

- kalové čerpadlo HONDA WT30X	1	ks,

- požární světlomet LED AKU	2	ks,

- dřevorubecká lopatka Fiskars 126050	1	ks.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením. Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a)	Pravá přední část účelové nástavby:

- pákové kleště,

- ploché páčidlo Hooligan,

- požární sekera,

- skříňka s nástroji,

- skříňka s elektrotechnickými nástroji,

- přenosný hasící přístroj práškový 55B,

- přenosný hasící přístroj CO2 89B.

b) Levá přední část účelové nástavby:

- elektrocentrála,

- nádoba na pohonné hmoty pro elektrocentrálu,

- kombinovaný kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily,

- motorová řezací pila,

- požární světlomety LED,

- prodlužovací kabely,

- stativy pod požární světlomety.

c) Úložný prostor v kabině osádky:

- dalekohled, v dosahu velitele,

- dýchací přístroje, 4 druhá řada sedadel, 1 sedadlo velitele, 1 v prostoru mezi sedadly velitele a strojníka,

- lékárnička III,

- přenosný hasicí přístroj práškový 55B,

- ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, v dosahu každého,

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,

- termofólie 2x2m,

- vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, v dosahu velitele a strojníka,

- vytyčovací páska 500 m,

d)	Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

- plovoucí čerpadlo.

3.56    K bodu 33 přílohy č. 3

Drobné požární příslušenství je uloženo ve čtyřech přenosných přepravkách s víkem, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby.

  - K bodu 33 přílohy č. 3

Do části účelové nástavby určené pro prostorovou a hmotnostní rezervu bude dodatečně umístěna sada hydraulického vyprošťovacího zařízení.

  - K bodu 35 přílohy č. 3

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice, a to čtyři kusy 52x20 a dva kusy 75x20.

- CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus, s následujícími funkcemi:

- záznam dat, chybový deník, maximální dosažené otáčky požárního čerpadla,

- diagnostika, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru,

- monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem,

- signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě,

- ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové lampy na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,

- automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,

- zobrazení kontrolních údajů podvozkové části a účelové nástavby včetně motohodin, otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku,

- signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení,

- akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva,

- automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru,

- zapnutí a vypnutí předních doplňkových výstražných modrých světle,

- automatizovaný provoz se zavodněním požárního čerpadla a tlakovou regulací,

- systém plánované údržby v účelové nástavbě CAS,

- automatická regulace plnění nádrže z vnějšího zdroje (hydrantu),

- automatická regulace otáček čerpadla v návaznosti na nastavený tlak a průtok vody.

- CAS je vybavena zařízením ABS.

- Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou sílou ve vodorovné rovině nejméně 35 kN s úhlem náběhu β nejméně 150 a s jištěním proti přetížení, který pro montáž dodá výrobce CAS.

- Přední část kabiny osádky je ve spodní části upravena pro dodatečnou montáž asanační lišty. Přední část kabiny osádky je dále vybavena odnímatelnou dálkově ovládanou lafetovou proudnicí pro plný a roztříštěný proud se jmenovitým výkonem nejvíce 750 l.min-1.

- Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 3.500 kg.

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S.

- Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

- Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce 
s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice a podjezdy v hasebním obvodu 3100 mm.

- S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS, je pro CAS použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 15 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

- S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spouštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybaven dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení. Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čárou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

- S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru 
a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití 
a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

- S ohledem na:

- předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/80A,

- bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém obleku a na různé výšky postav strojníků je CAS vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem,

- bezpečnější a snadnější řízení a obsluhu ovládacích prvků je sedačka řidiče pneumaticky odpružená a výškově a podélně nastavitelná,

- snadné a bezpečné ovládání všech prvků je CAS vybavena elektricky ovládanými okny,

- převážně příkré zalesněné svahy v hornatém prostředí je CAS schopna statické stability 
při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce.

- komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd je CAS vybavena automatizovanou (robotizovanou) převodovkou bez spojkového pedálu,

- dlouhodobé zásahy v zimním období je prostor čerpacího zařízení vybaven nezávislým topením, nebo je vyhříváno přímo čerpací zařízení,

- na kopcovitý ráz krajiny v hasebním obvodu jednotky, vyšší životnost brzdové soustavy a převodovky je CAS vybavena hydrodynamickým retardérem pro odlehčení brzdové soustavy s možností úplného vypnutí pro případ jízdy na kluzké vozovce,

- konstrukce čerpacího zařízení umožňuje bezproblémové zavodnění čerpadla z nádrže CAS bez použití vývěvy, pro snížení opotřebení a zamezení chyby obsluhy je CAS vybavena automatickým systémem ovládání vývěvy,

- použité čerpadlo musí mít vysokou životnost a musí umožňovat sání znečištěné např. záplavové vody kontaminované pískem, hlínou atd., musí být takové konstrukce a materiálové skladby, aby minimálně funkční součásti byly z antiabrazivních materiálů např. nerezová ocel, nebo bronz,

- předpokládané nasazení CAS za všech klimatických podmínek jsou veškerá zpětná zrcátka elektricky vyhřívána a elektricky nastavitelná,

- dodržení základních hygienických podmínek je CAS vybavena v prostoru nástavby místem, které tvoří výsuvný prvek se zásobníkem na tekuté mýdlo 500 ml, zásobníkem na desinfekční prostředek, papírové ručníky a vodovodní přívod napojený na vodní nádrž CAS sloužící k oplachu rukou. V této části je také uložena flexihadice s pistolí na tlakový vzduch, napojená na rozvod tlakového vzduch CAS. Délka hadice po rozvinutí je min 3m, pistole je napojena na hadici přes spojovací protikus se zpětnou klapkou.

- Kabina osádky je opatřena dvěma kusy podtlakových vzduchových houkaček. Houkačky je možné ovládat samostatným vypínačem, a to jak z místa řidiče, tak i z místa velitele.

- CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodech paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky dlouhodobě odolávající teplotám do 2000 C a po dobu do 15 minut odolávají teplotě až 10000 C.

- S ohledem na předpokládané pořízení zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím 
od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.

- Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.